РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2024

Главный эксперт компетенции

Мебельщик

Даниленко Виктор Анатолиевич

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

«МЕБЕЛЬЩИК»

Курск, 2024г

Содержание.

- Описание компетенции.

1.1. 	Актуальность компетенции.

В современном обществе профессия мебельщик – одна из самых востребованных специальностей, ведь предметы мебели всегда являются непременным атрибутом жилища человека. В нашей стране не только сложилась мощная мебельная индустрия, которая обеспечивает потребителей типовой мебелью¸ но есть и много высококлассных профессионалов, которые демонстрируют свое мастерство в изготовлении эксклюзивной мебели по индивидуальным заказам. Профессия столяра-мебельщика является востребованной¸ престижной и хорошо оплачиваемой, растёт спрос на

высококвалифицированные кадры этой профессии.

Чтобы достичь высокого качества в мебельном производстве, нужны современные технологии, сложное оборудование, поэтому профессия столяра-мебельщика – это техническая специальность, хотя связанная и с художественным творчеством.

Специалист мебельного производства должен овладеть всеми видами операций по обработке дерева: различные виды отделки (шлифование, строгание и т.д.), операции сшивки деталей, их соединения и склейки, сборки отдельных узлов, изготовления и применения элементов декора. Для достижения необходимого качества изделий столяр мебельщик пользуется современным высокотехнологичным механизированным оборудованием.

Практически в каждом регионе есть потенциальные работодатели для специалистов по профессиям «мастер столярного и мебельного производства» «мастер столярно- плотничных и паркетных работ».

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

Мастер столярного и мебельного производства. Столяр.

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |  |
| Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № | Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № | Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № |
| 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) | 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) | 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) |

1.4. Требования к квалификации.

| Школьники. | Студенты. | Специалисты. |
| --- | --- | --- |
| ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; налаживать и применять в работе инструмент для изготовления столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять раскрой древесины и древесных материалов; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных | ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; налаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для производства столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять раскрой древесины и древесных материалов; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; | ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. Должен уметь: применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; налаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для производства столярных работ; производить подготовку и разметку заготовок для деталей; выполнять раскрой древесины и древесных материалов; выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; |

| материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: формировать шипы, проушины, гнезда; | выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление - шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки, затачивать режущий инструмент; формировать шипы, проушины, гнезда; | выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление - шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки, затачивать режущий инструмент; формировать шипы, проушины, гнезда; |
| --- | --- | --- |

- Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.

Участник самостоятельно должен разметить согласно чертежу, заготовки, при помощи необходимого инструмента сформировать соединения, склеить и зачистить столик треугольник из массива, ольхи и фанеры.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом сформировать соединения, склеить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования, произвести отделку ЛКМ.

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным и электрическим инструментом сформировать соединения, склеить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования, произвести отделку ЛКМ.

Специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным и электрическим инструментом сформировать соединения, склеить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования, произвести отделку ЛКМ.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.

В таблицу заносится количество и название модулей для выполнения каждой категорией участников, время, отведенное на выполнение задания, описание конечного результата задания по каждому модулю или по заданию в целом.

| Категория участника | Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьники | Модуль №1. Выполнение полноразмерного чертежа. | 1 день | 1 час | Разметка заготовок с полноразмерного чертежа. |
|  | Модуль № 2. Формирование шиповых соединений. |  | 1 час 30 мин | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. |
|  | Модуль №3. Сборка столика, отделка. | 1 день | 1 час | Склеить стол, отшлифовать. |
|  | Модуль №4. вариативный |  | 30 минут |  |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |
| Студенты | Модуль №1. Выполнение полноразмерного чертежа. | 1 день | 1 час | Выполнение полноразмерного чертежа без помарок и потертостей. |
|  | Модуль № 2. Формирование шиповых соединений. |  | 1 час 30 мин | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. |
|  | Модуль №3. Сборка столика, отделка. | 1 день | 1 час | Склеить стол, отшлифовать. |
|  | Модуль №4. вариативный |  | 30 минут |  |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |

| Специалист | Модуль №1. Выполнение полноразмерного чертежа. | 1 день | 1 час | Выполнение полноразмерного чертежа без помарок и потертостей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль № 2. Формирование шиповых соединений. |  | 1 час 30 минут | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. |
|  | Модуль №3. Сборка столика, отделка. | 1 день | 1 час | Склеить стол, отшлифовать и |
|  | Модуль №4. вариативный |  | 30 минут |  |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |

Участник может самостоятельно распределить время на выполнение каждого модуля.

2.3. Последовательность выполнения задания.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента; 2.Изучение конкурсного задания; Модуль № 1. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ) Передача изделия на оценку экспертам; (по окончанию конкурсного дня) Модуль № 2. Разметка деталей (ножки); торцевание заготовок по длине и в угол; формирование проушин; Передача изделия на оценку экспертам; Модуль № 3. разметка деталей (крышки); торцевание деталей в угол; формирование проушин; формирование соединения (домино, шкант); Сборка на сухо; Передача деталей на оценку экспертам; Формирование окружности крышки, Обработка шлифованием деталей; Сборка изделия (склеивание); Передача изделия на оценку экспертам; Уборка рабочего места; Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! Модуль № 4. вариативный | 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента; Изучение конкурсного задания; Модуль № 1. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ) Передача изделия на оценку экспертам; (по окончанию конкурсного дня) Модуль № 2. Разметка деталей (ножки); . торцевание заготовок по длине и в угол; формирование проушин; Передача изделия на оценку экспертам; Модуль № 3. разметка деталей (крышки); торцевание деталей в угол; формирование проушин; формирование соединения (домино, шкант); Сборка на сухо; Передача деталей на оценку экспертам; Формирование окружности крышки, Обработка шлифованием деталей; Сборка изделия (склеивание); Передача изделия на оценку экспертам; Уборка рабочего места; Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! Модуль № 4. вариативный | 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента; Изучение конкурсного задания; Модуль № 1. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ) Передача изделия на оценку экспертам; (по окончанию конкурсного дня) Модуль № 2. Разметка деталей (ножки); 5. торцевание заготовок по длине и в угол; формирование проушин; Передача изделия на оценку экспертам; Модуль № 3. разметка деталей (крышки); торцевание деталей в угол; формирование проушин; формирование соединения (домино, шкант); Сборка на сухо; Передача деталей на оценку экспертам; Формирование окружности крышки, Обработка шлифованием деталей; Сборка изделия (склеивание); Передача изделия на оценку экспертам; Уборка рабочего места; Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! Модуль № 4. вариативный |

2.3. Внесение изменений 30% в конкурсное задание

30% изменений конкурсного задания за день до начала чемпионата является основополагающей для определения сложности категорий.

Экспертная группа вносит изменения в конкурсные задания с учетом категорий;

Школьники - Изменение размеров

Студенты - Изменение шиповых соединений, изменение углов, дополнение фасок.

Специалисты - Дополнение фасок и окружности)!

Школьники.

Студенты.

Специалисты.

2.4. Критерии оценки выполнения задания.

Критерии оценки для Школьников, Студентов и Специалистов.

| Критерии | Начисляемые баллы |
| --- | --- |
| Чертеж | 9,00 |
| Внутренние соединения | 30,00 |
| Сборка изделия и внешний вид | 46,00 |
| Вариативный модуль | 15,00 |
| Всего | 100 |

Критерии оценки Студентов и Специалистов.

| Критерии | Начисляемые баллы |
| --- | --- |
| Чертеж | 17,00 |
| Внутренние соединения | 12,00 |
| Сборка изделия и внешний вид | 56,00 |
| Вариативный модуль | 15,00 |
| Всего | 100 |

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективная оценка (баллы) | Субъективна я оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль №1. Выполнение полноразмерног о чертежа. | 1. | Чертеж | 5 | 2 | 3 |
| Модуль № 2. Формирование шиповых соединений. | 2. | Внутренние соединения | 24 | 6 | 18 |
| Модуль №3. Сборка столика, отделка. | 3. | Наружные соединения | 30 | 30 |  |
|  | 4. | Отделка и внешний вид | 10 |  | 10 |
|  | 5. | Соответствие чертежу | 4 | 4 |  |
|  | 6. | Соответствие размеров | 12 | 12 |  |
|  | 7. | Материал и ТБ | 5 | 5 |  |
| Модуль № 4. Отделка | 8. | Отделка | 10 | 10 |  |
| готового изделия ЛКМ. |  | готового изделия ЛКМ. |  |  |  |
| ИТОГО: 100 |  |  |  |  |  |

* Подробные критерии оценивания будут доступны после внесения 30 % изменения в конкурсное задание

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

Студенты, специалисты.

(Школьники выполняют задание без электрооборудования).

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (ДОПУСКАЮТСЯ АНАЛОГИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимо е кол-во |
| 1 | АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮ ЩИЙ CTL 26 E 230V |  | https://www.festool.ru/каталог/пылеудаление/пылеудаля ющие-аппараты/574947---ctl-26-e-230v | шт | 10/10 |
| 2 | ДРЕЛЬ-ОТВ. АКК., комп. в конт. T-Loc CXS Li 1,5 Set EU 230V |  | https://www.festool.ru/каталог/сверление-изавинчивание/аккумуляторные-дрелишуруповёрты/564532---cxs-li-2,6-set#Обзор | шт | 10/10 |
| 3 | ЛОБЗИК CARVEX АКК., компл. в конт. TLoc PSC 420 EBPlus Li 18 |  | https://www.festool.ru/каталог/пиление/лобзики/574713--psc-420-li-eb-basic#Обзор | шт | 10/10 |
| 4 | Стол рабочий, многофункциона л ьный MFT/3 |  | https://www.festool.ru/каталог/организация-рабочегоместа/многофункциональный-стол/495315---mft3#Обзор | шт | 10/10 |
| 5 | Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 120/2 |  | https://www.ftool.ru/strubtsiny-vintovyye-festool-fsz-1202/ | шт | 10/10 |
| 6 | Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 300/2 |  | https://www.ftool.ru/strubtsiny-vintovyye-festool-fsz-3002/ | шт | 10/10 |
| 7 | ФРЕЗЕР в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ - Plus |  | https://www.festool.ru/каталог/фрезерование/вертикальн ые-фрезеры/574341---of-1400-ebq-plus#Обзор | шт | 10/10 |
| 8 | ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-Plus |  | https://www.festool.ru/каталог/обработкаповерхности/эксцентриковая-шлифовальнаямашинка/575056---ets-1505-eq-plus | шт | 10/10 |

| 9 | Торцовочная пила с протяжкой Festool KAPEX KS 120 |  | https://www.festool.ru/каталог/пиление/торцовочныепилы/575302---ks-120-reb | шт | 10/10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ДЮБЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР DOMINO DF 500 Q-SET |  | https://www.festool.ru/каталог/система-соединенийdomino/дюбельный-фрезер/574427---df-500-q-set | шт | 10/10 |
| 11 | Респиратор |  | https://market.yandex.ru/product--respirator-3m-8132-ffp3s-klapanom- vydokha/988659374?cpc=UHOHG4f31zJxh3WRm9NLWg 00GV1ddWvaCMkXes9XFQ5VPauP6zfkW_zzeoNvHWLb c6Ox10_4dES9u-vAY1lalHqq9GqbYNWlEAVIbgr8_NnCnO- dZr2AVRo52kAX0mWEmTmqQoKmvBJ0NVXRFhrBN7 7lTgfArTw4RtcEKIqn9IPt0O1FsottQ%2C%2C&sku=1013 56202292&offerid=5EQxHeiRiiWRkvHJSaLdAg&cpa=1 | шт | 10/10 |
| 12 | Защитные очки. |  | https://market.yandex.ru/product--ochki-zashchitnye-ispector- vernon/1489412250?cpc=mRQeZk_XEPlUiblBfxWxqKpr5 GLaOBjRolw8eOsB_o1kJ5OPRIeDyePQT6jn5- X8rNiULQS661eIX6y2zP7dl45lXcwQAO_mBbv1FMDGN CvVB4Bg1YSTodfHKbVUIuGI0oGxdNq- cCgJLoOz3KPrDOLooyxT3glinxd2rQGiQ54cTdG6hkPUt w%2C%2C&from-showuid=16746284548384713819600001&sku=101526414672 &do- waremd5=sACQ0M1sNePDGoocfA_W6A&sponsored=1& cpa=1 | шт | 10/10 |
| 13 | Кисть малярная |  | https://market.yandex.ru/product--kist-standart-50mmtolshchina-6mm-naturalnaia-shchetina-dlina-44mmplastmassovaia-ruchka-chernyi- rossiia/101855907782?cpc=3tsLKfbEWAq47kKt9bNmm7j OQyq_G8z4lurB6xF3UyO74k5ppfiUrg8CnwBEHXUidu5S y5B4c2knlBgaLtihklmuFkc449OH6zZW99QSZTJb8og60s 6Il_cDxwuvkOdFlHhce6wRPnW2RCYjqqNd87he8WwcE8ZYqMf4zRekUR5U14RIYWfyw%2C%2C&fromshowuid=16747084283826764339400001&sku=101855907782 &do-waremd5=Wfd- 3RjfIrvshCM7DtKeFw&sponsored=1&cpa=1 | шт | 10/10 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (школьники) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ножки. |  | Сосна 420*40*40 | Шт. | 4 |
| 2 | Столешница. |  | Фанера 15 мм. 400*400 | Шт. | 1 |
| 3 | Полка. |  | Фанера 10 мм. 400*400 | Шт. | 1 |
| 4 | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  | МДФ (фанера) 450*450*10-12 | Шт. | 1 |
| 5 | Морилка алкидная для дерева орегон 0.50 л |  | На водной основе | Шт. | 1 |

| 6 | Конфират |  | Мебельный 7*50 | Шт. | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (СТУДЕНТЫ) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимо е кол-во на одного участника |
| 1 | Ножки. |  | Ольха 330*50*40 | Шт. | 3 |
| 2 | Крышка (обвязка). |  | Ольха 530*50*40 | Шт. | 3 |
| 3 | Крышка (центральная). |  | Фанера 15 мм. 280*280 | Шт. | 1 |
| 4 | Гнутые детали |  | Ольха 500*120*30 | Шт. | 3 |
| 5 | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  | МДФ (фанера) 600*600*10-12 | Шт. | 1 |
| 6 | Шаблон |  | МДФ (фанера) 450*120*10-12 | Шт. | 1 |
| 7 | Морилка алкидная для дерева орегон 0.50 л |  | На водной основе | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (СПЕЦИАЛИСТЫ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Ножки. |  | Сосна 430*150*30 | Шт. | 4 |
| 2 | Столешница. |  | Сосна 530*150*30 | Шт. | 2 |

| 3 | Проножка большая. |  | Сосна 370*40*30 | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Проножка малая. |  | Сосна 150*60*30 | Шт. | 2 |
| 5 | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  | МДФ (фанера) 500*400*10-12 | Шт. | 1 |
| 6 | Шаблон |  | МДФ (фанера) 400*150*10-12 | Шт. | 1 |
| 7 | Морилка алкидная для дерева орегон 0.50 л |  | На водной основе | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 1 | спецодежда |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 2 | Защитные очки. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 3 | Специальная обувь (200 Дж) |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | пара | 1 |
| 4 | Наушники защитные. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 5 | Угломер. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |

| 6 | щётка-смётка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | башмачок + наждачная бумага зернистости не более 240. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 8 | набор спиральных сверл Ø1-10 мм |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 9 | набор перовых сверл |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 10 | ножовка со средним или мелким зубом. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 11 | стамеска-долото 8 мм. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Наб | 1 |
| 12 | набор стамесок разных размеров |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Наб | 1 |
| 13 | киянка деревянная. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 14 | угольник столярный. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 15 | Малка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |

| 16 | линейка металлическая 300-500 мм. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Рулетка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 18 | Шило. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 19 | карандаш простой. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 20 | Циркуль (окружность 600 мм) |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 21 | Респиратор |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | шт | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимо е кол-во |
| 1 | Стол офисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 3/5 |
| 2 | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 5/5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимо е кол-во |

| 1 | Ручка+бумага А4. |  | https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D1% 83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20 %D0%90%204%20%D1%84%D0%BE%D1% 82%D0%BE&lr=10735&clid=2233627 | Шт. | 2/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Компьютер или ноутбук. |  | https://www.citilink.ru/product/noutbuk- lenovo-ip3-14ada05-ryzen-5-3500u-8gbssd512gb-r540-2gb-14-ips- 1893704/?yclid=668180730404983807&ut m_source=yandex&utm_medium=cpc&ut m_campaign=cities-srch-catdsa_fid_test_tov- cpa&utm_term=&utm_content=%7Cc%3A 68713461%7Cg%3A4770088154%7Cb%3 A11502665252%7Ck%3A2048662%7Cst %3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone% 7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A20 48662%7Cdev%3Adesktop¦cgci:0&utm_pa ram1=cpa | Шт. | 1 |
| 3 | Принтер МФУ |  | https://www.ozon.ru/product/mfu-pantumbm5100fdw- 620137889/?utm_referrer=https%3A%2F% 2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Fte xt%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D 0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25 D0%25B5%25D1%2580%2520%25D0%2 5BC%25D1%2584%25D1%2583&sh=n5m RrRd0cw | Шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимо е кол-во |
| 1 | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | Шт. | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименование необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимо е кол-во |
| 1 | Кулер для воды |  | настольный без охлаждения | Шт. | 1 |
| 2 | Розетка 220 V |  | двойная розетка мощность. 220 V. Электроинструмент 3 кВт на двойную розетку. | Шт. | 11 |

4.Минимальные требования к оснащению рабочих мест  с  учетом всех основных нозологий.

|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушение м слуха | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации. |
| Рабочее место участника с нарушение м зрения | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскопечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); - лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: - видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушением зрения, имеющего собаку-проводника, необходимо предусмотреть место для собаки-проводника; г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций; д) индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. |

| Рабочее место участника с нарушение м ОДА | 3000х1900 | 1,5 м | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов: а) увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами верстаков; б) для участников, передвигающихся в кресле- коляске, необходимо выделить 1 - 2 первых рабочих места в ряду у дверного проема; в) оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с соматическ ими заболевани ями | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистой системы, а также инвалидов вследствие других соматических заболеваний, предусматривают отсутствие: а) вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; б) тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации на площадке; в) превышения уровня шума на рабочих местах; г) нарушений уровня освещенности, соответствующей действующим нормативам. Необходимо обеспечить наличие столов с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стульев (кресел) с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки (в соответствии со спецификой заболевания). |
| Рабочее место участника с ментальны ми нарушения ми | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно-психические заболевания: а) создание оптимальных и допустимых санитарно-гигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; |
|  |  |  | б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). |

5. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий участников.

Условные обозначения.

- Стол МФТ

- Двойная 	розетка 220 В

- Площадь 10м*9м.

- 10 двойных розеток мощность. 220 V. Электроинструмент 3 кВт на двойную розетку.

- Подсобное помещение (комната экспертов) 3 х 2. Двойная розетка 220 V. Для хранения ценного оборудования под ключ. Два стола 70 х 70.

6. Требования охраны труда и техники безопасности.

Во время проведения соревнования необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений. При работе участник обязан:

поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;          рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения;

выполнять работу только исправным, хорошо заточенным инструментом;  использовать защитные очки при работе инструментом ударного действия; прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках при ручной резке

древесины ножовкой;

использовать для работы лучковую пилу с хорошо разведенным полотном и надежно закрепленным шнуром, обеспечивающим необходимое его натяжение;

при запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента;

технологические операции (пиление, обтесывание, долбление и т.п.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя специальные упоры и приспособления;

очищать струги (рубанок, фуганок, и. т.п.) от стружки деревянными клиньями, а не руками;          использовать рабочий инструмент только по прямому назначению;

Участникам запрещается:

допускать скапливание посторонних предметов на рабочих местах;         захламлять верстаки отходами и стружкой;

сдувать стружку и опилки ртом или убирать их руками;          производить уборку над и под работающим оборудованием или в

непосредственной близости от движущихся механизмов;  вытирать рубильники и другие выключатели тока;  собирать в один ящик тряпки, отходы бумаги и промасленной ветоши;

очищать струги (рубанок, фуганок, и. т.п.) от стружки руками;

выносить с площадки проведения соревнования и вносить в нее любые предметы, приборы и оборудование без согласования с экспертом (иного ответственного лица).

Обо всех неполадках в работе оборудования и механизмов необходимо ставить в известность эксперта (иного ответственного лица).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании), обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и механизмов, немедленно прекратить работу, сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу) и действовать в соответствии с его указаниями.

При получении травмы сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу).

При необходимости помочь эксперту (иному ответственному лицу) оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЯ.

Привести в порядок рабочее место только при отключении всех токонесущих устройств.

Привести в порядок использованное оборудование и приспособления.

Стружку и опилки с рабочего места убрать с помощью щетки.

Убрать в отведенное место инструменты.

Тщательно вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструментов проинформировать об этом эксперта (иное ответственное лицо). С его разрешения организованно покинуть площадку проведения соревнования.