РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2023

Главный эксперт компетенции

Зубной техник

Подколзина Анастасия Николаевна

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

ЗУБНОЙ ТЕХНИК

Курск, 2024г.

- Описание компетенции.

  - Актуальность компетенции.

Зубной техник — это непосредственный изготовитель различных зубных протезов, которые в дальнейшем устанавливает пациенту врач стоматолог - ортопед. Зубной техник работает в тесном сотрудничестве со стоматологом-ортопедом, делающим оттиски полости рта пациента и устанавливающий готовые зубные протезы.

Зубной техник работает в зуботехнической лаборатории, в которой изготавливают различные виды зубных протезов, ортодонтических аппаратов, челюстно- лицевых аппаратов, шин, протезов глаза, носа, уха и других частей лица.

Благодаря этому профессия «зубной техник» является более чем актуальной, а в связи с этим и хорошо оплачиваемой. К тому же данная профессия имеет и социальную значимость, возвращая пациентам здоровье и уверенность в себе.

Профессиональная деятельность зубного техника направлена на изготовление зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых аппаратов в учреждениях здравоохранения по указанию врача.

Зубной техник владеет следующими видами деятельности:

- изготовление съемных пластиночных протезов;

- изготовление несъемных протезов;

- изготовление бюгельных протезов;

- изготовление ортодонтических аппаратов;

- изготовление челюстно-лицевых аппаратов. Зубные техники работают в сфере здравоохранения:

- в стоматологических отделениях учреждений здравоохранения;

- в специализированных стоматологических поликлиниках и больницах;

- в частных стоматологических клиниках и зуботехнических лабораториях.

Для успешной деятельности зубному технику необходимы следующие личностные и профессионально-важные качества: хорошие мануальные навыки; развитая мелкая моторика пальцев; глазомер; хорошее цветоощущение; развитое абстрактное и объёмное мышление; эстетический вкус; усидчивость; аккуратность, точность, ответственность.

За последние годы развитие стоматологической техники, материалов и способов протезирования зубов идет очень быстрыми темпами: появляются новые современные материалы, технические средства и новейший инструментарий. Все это делает профессию зубного техника очень актуальной, востребованной на рынке труда, а главное интересной для самого специалиста.

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

Профессия зубного техника имеет особую социальную значимость, возвращая людям здоровье и эстетически привлекательную улыбку.

Профессия предполагает трудоустройство на должности зубного техника и старшего зубного техника.

  - Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты).

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 31.02.05 Стоматология | ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая (Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 972) | Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 9. Здравоохранение, |

| ортопедическая (Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2014 г. N 972) |  | социальное обеспечение, физическая культура, спорт, туризм (Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации Приказ от 15 февраля 2012 г. N 126н) Профессиональный стандарт Зубной техник (проект) |
| --- | --- | --- |

  - Требования к квалификации.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Должен знать: -примерную анатомическую форму зубов; - различные приемы работы с пластилином (скатывание, раскатывание,сплющивание, прищипывание,оттягивание, заглаживание, разрезание, соединение, вдавливание, скручивание, размазывание) Должен уметь: − ориентироваться в задании в соответствии с инструкцией; − воспринимать и передавать форму предметов, пропорции и конструкцию; -рационально организовывать, проводить уборку рабочего места − соблюдать правила ТБ. Должен иметь навыки: подготовки, уборки рабочего места, подготовки к работе, безопасной эксплуатации технологического оборудования и т.д. | Демонстрация знаний, умений и профессиональных компетенций по ПМ.02 «Изготовление несъемных протезов» ФГОС СПО 31.02.05 Стоматология ортопедическая и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы. ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы. ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные протезы с облицовкой. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: ПО1 - работы с современными зуботехническими | Необходимые знания: Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы − основные материалы, применяемые в зубопротезной технике; − технология изготовления различных ортопедических конструкций. Необходимые умения: - осуществлять подготовку стоматологического оборудования и оснащения зуботехнической лаборатории к работе, контроль исправности, правильности эксплуатации. - самостоятельно изготавливать различные виды ортопедических конструкций; - соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, гигиены труда, противопожарной безопасности при эксплуатации помещений, оборудования и аппаратуры, используемой в стоматологической практике. |

|  | материалами с учетом соблюдения техники безопасности при воздействии профессиональных вредностей; ПО2 - изготовления пластмассовых коронок и мостовидных протезов; ПО6 - изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов; ПО7 - изготовления цельнолитых коронок и мостовидных протезов с облицовкой Уметь: У4 - моделировать восковые конструкции несъемных протезов. |  |
| --- | --- | --- |

- Конкурсное задание.

  - Краткое описание задания.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо вылепить из пластилина зубы 1.3, 1.6 верхней челюсти по образцу.

Студенты: в ходе изготовления цельнолитой конструкции несъемного мостовидного протеза дефекта зубного ряда 3.3 – 3.6 должны произвести восковую моделировку (wax up) 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 в виде конкурсного задания.

Специалисты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо произвести восковую моделировку мостовидного протеза (wax up) дефекта зубного ряда (1.1 – 1.3), произвести восковую моделировку каркаса бюгельного протеза нижней челюсти с односторонним концевым дефектом ( II класс по Кеннеди).

  - Структура и подробное описание конкурсного задания.

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1 Изготовление из пластилина 1.3, 1.6 зубов верхней челюсти по предлагаемым образцам в масштабе 1:1. | 90 минут | Воссоздание из пластилина указанных зубов с воспроизведением полной анатомической формы, соответствующей предоставленным образцам |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 1,5 часа |  |  |  |

| Студент | Модуль 1 Организация рабочего места | 5 минут | Студент в спецодежде, подготовлено оборудование, инструменты, материалы, рабочая модель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль 2 Изготовление восковой композиции зубов (wax up) мостовидного протеза 4.3 – 4.6 дефекта зубного ряда (4.3, 4.4, 4.5, 4.6) | 80 минут | Изготовленный путем воскового моделирования 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 зубов (wax up) мостовидного протеза 4.3 – 4.6 дефекта зубного ряда |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 85 минут |  |  |  |
| Специалист | Модуль 1 Изготовление восковой моделировки (wax up) мостовидного протеза (wax up) дефекта зубного ряда (1.1 – 1.3) | 90 минут (1,5 часа) | Восковая моделировка мостовидного протеза дефекта зубного ряда 1.1 – 1.3 |
|  | Модуль2 Изготовление предварительной восковой моделировки каркаса бюгельного протеза нижней челюсти | 60 минут (1 час) | Предварительная восковая моделировка каркаса бюгельного протеза нижней челюсти |
|  | Модуль 3 Окончательное моделирование каркаса бюгельного протеза нижней челюсти | 30 мин (0,5 часа) | Окончательная моделировка каркаса бюгельного протеза нижней челюсти |
| Общее время выполнения конкурсного задания 180 минут (3 часа). |  |  |  |

Участник может самостоятельно распределить время на выполнение каждого модуля или указать время, отводимое на выполнение каждого модуля.

  - Последовательность выполнения задания.

Школьник

- Надеть спецодежду (халат или фартук), застегнуть манжеты рукавов халата.

- Проверить состояние лампы индивидуального освещения.

- Ознакомиться с заданием, проверить наличие на рабочем столе: образцов зубов, упаковки скульптурного пластилина, коврика и набора для лепки.

- Включить лампу индивидуального освещения, выключатель в положение «Вкл.».

- Подготовить индивидуальный набор инструментов для работы с пластилином.

- Вскрыть упаковку скульптурного пластилина, отделить от бруска необходимое количество.

- Вылепить из пластилина зубы 1.3, 1.6	верхней челюсти, сравнив с образцом (Модуль 1).

- После завершения работы очистить коврик от остатков пластилина, привести в порядок рабочее место.

- Вылепленные зубы поставить на коврик на рабочем месте. 10.Выключить лампу индивидуального освещения.

11.Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить эксперту соревнований.

Особые указания:

Участник конкурса может взять с собой на испытание индивидуальный набор инструментов.

Участникам категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку средства связи.

Студент

- надеть спецодежду (халат или костюм медицинский, шапочку), застегнуть манжеты рукавов халата (костюма),

- проверить состояние электрооборудования (розетки, сетевые шнуры, лампа индивидуального освещения),

- ознакомиться с заданием,

- включить лампу индивидуального освещения, выключатель в положение «Вкл.»,

- включить электрошпатель в сеть,

- подготовить индивидуальный набор инструментов, рабочую модель, воск,

- провести восковое моделирование 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 зубов мостовидного протеза (wax up) зубов (4.3 – 4.6).

Особые указания

Участник конкурса может взять с собой на испытание индивидуальный набор инструментов.

Участникам категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку восковые композиции и готовые ортопедические конструкции, средства связи.

Специалист

- Надеть спецодежду (халат или костюм медицинский, шапочку), застегнуть манжеты рукавов халата (костюма).

- Проверить состояние электрооборудования (розетки, сетевые шнуры, лампа индивидуального освещения).

- Ознакомиться с заданием.

- Включить лампу индивидуального освещения, выключатель в положение «Вкл.».

- Включить электрошпатель в сеть.

- Подготовить индивидуальный набор инструментов, рабочую модель, воск

- Изготовить восковую моделировку мостовидного протеза (wax up) зубов (1.1 –

1.3) (Модуль 1).

- Провести предварительную восковую моделировку каркаса бюгельного протеза нижней челюсти. (Модуль 2).

- Провести окончательное моделирование каркаса бюгельного протеза нижней челюсти. (Модуль 3).

- Выключить электрошпатель из сети.

- Выключить лампу индивидуального освещения, выключатель в положение

«Выкл.».

- Убрать индивидуальный набор инструментов.

- Привести в порядок рабочее место, очистить рабочий стол от остатков воска.

- Выполненную работу оставить на столе.

- Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить эксперту соревнований.

Особые указания:

Участник	конкурса	может	взять	с	собой	на	испытание	индивидуальный	набор

инструментов. А так же разрешается иметь на соревновательной площадке восковую заготовку дуги нижней челюсти (по желанию).Участникам категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку иные восковые композиции и готовые ортопедические конструкции, средства связи.

  - 30% изменение конкурсного задания.

Конкурсные задания выбираются главным экспертом. Задания должны быть изменены в объеме 30 % за сутки до предполагаемого конкурсного дня. Предложения экспертов о внесении 30% изменений не могут затрагивать списки утвержденных материалов и не могут быть разглашены участникам конкурса. Возможна замена конкурсной работы у школьников с заменой зубов 1.3 и 1.6 на 2.1 и 2.6. У студентов: провести восковое моделирование 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 зубов мостовидного протеза (wax up) зубов (3.3 – 3.6). У специалистов провести восковую моделировку мостовидного протеза (wax up) зубов (2.1- 2.3). Возможна замена конкурсной работы изготавливаемой на нижней челюсти на конкурсную работу, изготавливаемую на верхней челюсти и наоборот.

  - Критерии оценки выполнения задания. Школьники

| Наименование модуля | Задание | Максимальны й балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1 Организация рабочего места | Надеть спецодежду, подготовить рабочее место, подготовить индивидуальный набор инструментов. | 45 |
| Модуль 2 Изготовление из пластилина 1.3, 1.6 зубов верхней челюсти по предлагаемым образцам в масштабе 1:1. | Воссоздать из пластилина анатомическую форму 1.3, 1.6 зубов с воспроизведением полного объема представленного образца. | 55 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Организация рабочего места

| Задание | № | Наименование критерия |  | Максимальны е баллы | Объективна я оценка (баллы) | Субъективна я оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надеть спецодежду, | 1. | Наличие спецодежды (халат или фартук) |  | 5 | 5 |  |
| подготовить рабочее место, подготовить |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Обследование состояния розеток |  | 5 | 5 |  |
| индивидуальны й набор инструментов. |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Обследование состояния индивидуальной |  | 5 | 5 |  |
|  |  | лампы |  |  |  |  |
|  |  | Ознакомление | с |  |  |  |
|  | 4. | заданием |  | 5 | 5 |  |
|  | 5. | Включение лампы |  | 5 | 5 |  |

|  |  | индивидуального |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | освещения, перевод |  |  |  |
|  |  | выключателя в |  |  |  |
|  |  | положение «Вкл.» |  |  |  |
|  |  | Подготовка |  |  |  |
|  |  | индивидуального |  |  |  |
|  | 6. | набора инструментов для работы с | 5 | 5 |  |
|  |  | пластилином |  |  |  |
|  |  | Подготовка образцов |  |  |  |
|  | 7. | 1.3, 1.6 зубов | 5 | 5 |  |
|  |  | Ознакомиться с |  |  |  |
|  |  | анатомической |  |  |  |
|  | 8. | формой зубов 1.3 и | 5 | 5 |  |
|  |  | 1.6 |  |  |  |
|  |  | Подготовка |  |  |  |
|  | 9. | пластилина. | 5 | 5 |  |
| ИТОГО |  |  | 45 |  |  |

Модуль 2

Изготовление из пластилина 1.3, 1.6 зубов верхней челюсти по предлагаемым образцам в масштабе 1:1.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальны е баллы | Объективна я оценка (баллы) | Субъективна я оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воссоздать из |  | Создание анатомической формы зуба 1.3 с вестибулярной стороны. |  |  |  |
| пластилина |  |  |  |  |  |
| анатомическую форму 1.3, 1.6 | 1. |  | 5 | 5 |  |
| зубов с |  |  |  |  |  |
| воспроизведен |  |  |  |  |  |
| ием полного объема представленног о образца. |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Создание анатомической формы зуба 1.6 с вестибулярной | 5 | 5 |  |
|  |  | стороны. |  |  |  |
|  |  | Создание |  |  |  |
|  |  | анатомической |  |  |  |
|  | 3. | формы зуба 1.3 с | 5 | 5 |  |
|  |  | оральнй стороны. |  |  |  |
|  |  | Создание |  |  |  |
|  | 4. | анатомической | 5 | 5 |  |
|  |  | формы зуба 1.6 с |  |  |  |

|  |  | оральнй стороны. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. | Создание анатомической формы зубов 1.3, 1.6 с апроксимальных сторон. | 5 | 5 |  |
|  | 6. | Создание анатомической формы режущего края зуба 1.3 | 5 | 5 |  |
|  | 7. | Создание анатомической формы жевательной поверхности зуба 1.6 | 5 | 5 |  |
|  | 8. | Аккуратное выполнение конкурсной работы. | 5 | 5 |  |
|  | 9. | Эстетичное выполнение конкурсной работы. | 5 | 5 |  |
|  | 10. | Выключение лампы индивидуального освещения, перевод выключателя в положение «Выкл.» | 5 | 5 |  |
|  | 11. | Уборка рабочего места. | 5 | 5 |  |
| ИТОГО |  |  | 55 |  |  |

Студенты

| Наименование модуля | Задание | Максимальны й балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1 Организация рабочего места | Надеть спецодежду, подготовить рабочее место, подготовить индивидуальный набор инструментов. | 40 |

| Модуль 2 Изготовление восковой композиции зубов (wax up) мостовидного протеза 4.3 – 4.6 дефекта зубного ряда (4.3, 4.4, 4.5, 4.6) | Провести восковое моделирование 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 зубов мостовидного протеза (wax up) зубов (4.3 – 4.6). | 60 |
| --- | --- | --- |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Организация рабочего места

| Задание | № | Наименование критерия |  | Максимальны е баллы | Объективна я оценка (баллы) | Субъективна я оценка (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Надеть |  | Наличие |  |  |  |  |
| спецодежду, подготовить рабочее место, | 1. | спецодежды (халат или фартук) |  | 5 | 5 |  |
| подготовить |  | Обследование |  |  |  |  |
| индивидуальный | 2. | состояния розеток |  | 5 | 5 |  |
| набор |  |  |  |  |  |  |
| инструментов. |  | Обследование |  |  |  |  |
|  |  | состояния |  |  |  |  |
|  | 3. | индивидуальной |  | 5 | 5 |  |
|  |  | лампы |  |  |  |  |
|  |  | Включение лампы |  |  |  |  |
|  |  | индивидуального |  |  |  |  |
|  | 4. | освещения, перевод выключателя в |  | 5 | 5 |  |
|  |  | положение «Вкл.» |  |  |  |  |
|  | 5. | Обследование состояния электрошпателя |  | 5 | 5 |  |
|  | 6. | Включение электрошпателя. Перевод выключателя в положение «Вкл.» |  | 5 | 5 |  |
|  | 7. | Ознакомление заданием | с | 5 | 5 |  |
|  | 8. | Подготовка индивидуального набора инструментов для |  | 5 | 5 |  |

|  |  | работы с воском |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО |  |  | 40 |  |  |

Модуль 2. Изготовление восковой композиции зубов (wax up) мостовидного протеза 4.3 – 4.6 дефекта зубного ряда (4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

| Провести |  | Создание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| восковое моделирование 4.3, 4.4, 4.5, | 1. | анатомической формы 4.3 зуба |  | 5 | 5 |  |
| 4.6зубов |  | Создание |  |  |  |  |
| мостовидного протеза (wax up) зубов (4.3 – 4.6). | 2. | анатомической формы 4.4 зуба |  | 5 | 5 |  |
|  |  | Создание |  |  |  |  |
|  | 3. | анатомической формы 4.5 зуба |  | 5 | 5 |  |
|  |  | Создание |  |  |  |  |
|  | 4. | анатомической формы 4.6 зуба |  | 5 | 5 |  |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  | формы |  |  |  |  |
|  | 5. | моделированного зуба 4.3 зубам | - | 5 | 5 |  |
|  |  | антимерам |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  | формы |  |  |  |  |
|  | 6. | моделированного зуба 4.4 зубам | - | 5 | 5 |  |
|  |  | антимерам |  |  |  |  |
|  |  | Соответствие |  |  |  |  |
|  |  | формы |  |  |  |  |
|  | 7. | моделированного зуба 4.5 зубам | - | 5 | 5 |  |
|  |  | антимерам |  |  |  |  |
|  | 8. | Соответствие формы моделированного зуба 4.6 зубам антимерам | - | 5 | 5 |  |
|  | 9. | Эстетичное выполнение |  | 5 | 5 |  |

|  |  | конкурсной работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10. | Выключение электрошпателя. Перевод выключателя в положение «Вкл.» | 5 | 5 |  |
|  | 11. | Уборка рабочего места | 5 | 5 |  |
|  | 12. | Выключение лампы индивидуального освещения, перевод выключателя в положение «Вкл.» | 5 | 5 |  |
| ИТОГО |  |  | 60 |  |  |

Специалисты

| Наименование модуля | Задание | Максимальн ый балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1 Изготовление восковой моделировки мостовидного протеза (wax up) дефекта зубного ряда (1.1 – 1.3) | Изготовить восковую моделировку мостовидного протеза (wax up) дефекта зубного ряда (1.1 – 1.3.) | 50 |
| Модуль 2 Изготовление восковой композиции каркаса бюгельного протеза нижней челюсти | Произвести моделировку восковой композиции каркаса бюгельного протеза нижней челюсти в соответствие с правилами конструирования каркасов бюгельных протезов | 35 |
| Модуль 3 Окончательное моделирование восковой композиции каркаса протеза нижней челюсти | Произвести окончательное моделирование восковой композиции каркаса протеза нижней челюсти. Очистить гипсовую модель от возможных наплывов воска, отполировать восковую конструкцию удобным для участника методом. | 15 |
| ИТОГО |  | 100 |

Модуль 1. Изготовление восковой моделировки (wax up) мостовидного протеза

(wax up) дефекта зубного ряда (1.1 – 1.3.)

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальны е баллы | Объективна я оценка (баллы) | Субъективна я оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовить восковую моделировку | 1. | Наличие спецодежды (медицинский | 5 | 5 |  |

| коронок мостовидного протеза (wax up) дефекта зубного ряда(1.1 – 1.3) |  | халат, шапочка, сменная обувь) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Обследование состояния розеток | 5 | 5 |  |
|  | 3. | Обследование состояния индивидуальной лампы | 5 | 5 |  |
|  | 4. | Ознакомление с заданием | 5 | 5 |  |
|  | 5. | Включение лампы индивидуального освещения, электрошпателя. Перевод выключателя в положение «Вкл.» | 5 | 5 |  |
|  | 6. | Подготовка индивидуального набора инструментов, рабочих моделей, воска. | 5 | 5 |  |
|  | 7. | Создание анатомической формы восковой моделировки (wax up) мостовидного протеза дефекта зубного ряда (1.1 – 1.3) с вестибулярной стороны. | 5 | 5 |  |
|  | 8. | Создание анатомической формы восковой моделировки (wax up) мостовидного протеза дефекта зубного ряда (1.1 – 1.3) с оральной | 5 | 5 |  |

|  |  | стороны. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. | Создание анатомической формы поверхности режущих краев и рвущих бугров восковой моделировки мостовидного протеза (wax up) дефекта зубного ряда (1.1 – 1.3) | 5 | 5 |  |
|  | 10. | Эстетичность формы восковой моделировки мостовидного протеза дефекта зубного ряда(1.1- 1.3) | 5 | 5 |  |
| ИТОГО |  |  | 50 |  |  |

Модуль	2.	Изготовление	предварительной	восковой	моделировки	каркаса бюгельного протеза нижней челюсти.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальны е баллы | Объективна я оценка (баллы) | Субъективна я оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произвести |  | Правильность |  |  |  |
| моделировку |  | расположения |  |  |  |
| каркаса |  | восковой |  |  |  |
| бюгельного протеза нижней | 1. | композиции дуги каркаса | 5 | 5 |  |
| челюсти, в |  | бюгельного |  |  |  |
| соответствие с |  | протеза нижней |  |  |  |
| правилами |  | челюсти |  |  |  |
| выполнения |  | Правильность |  |  |  |
| моделировки |  | расположения |  |  |  |
| кламмеров и |  | кламмерных |  |  |  |
| каркасов |  | элементов каркаса |  |  |  |
| бюгельных протезов | 2. | бюгельного протеза с | 5 | 5 |  |
|  |  | вестибулярной |  |  |  |
|  |  | поверхности |  |  |  |
|  |  | зубов на гипсовой |  |  |  |
|  |  | модели. |  |  |  |

|  | 3. | Правильность расположения кламмерных элементов каркаса бюгельной шины с оральной поверхности зубовна гипсовой модели | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. | Правильность расположения элементов каркаса бюгельного протеза с окклюзионной поверхности зубов на гипсовой модели | 5 | 5 |  |
|  | 5. | Правильность расположения седловидных частей восковой композиции каркаса бюгельного протеза | 5 | 5 |  |
|  | 6. | Грамотность расположения элементов восковой композиции бюгельного протеза относительно десны | 5 | 5 |  |
|  | 7. | Правильность расположения ограничителей и соединителей в восковой композиции каркаса бюгельного протеза | 5 | 5 |  |
| ИТОГО |  |  | 35 |  |  |

Модуль 3. Окончательное моделирование восковой композиции каркаса бюгельного протеза нижней челюсти.

| Задание | № | Наименование критерия | Максимальные баллы | Объективна я оценка (баллы) | Субъективна я оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Произвести окончательное моделирование восковой композиции каркаса бюгельного протеза нижней челюсти. Очистить гипсовую модель от возможных наплывов воска. | 1. | Гладкость и ровность полученной восковой моделировки | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. | Аккуратность выполненной восковой моделировки, чистота модели | 5 | 5 |  |
|  | 3. | Эстетичность выполненной восковой композиции бюгельного протеза | 5 | 5 |  |
| ИТОГО |  |  | 15 |  |  |

- Перечень	используемого	оборудования,	инструментов	и	расходных материалов.

  - Школьники, студенты, специалисты Для школьников

| ОБОРУДОВАНИЕ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото оборудовани я или инструмента , или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | Набор из 11 инструментов для зуботехнически х работ по воску |  | http://master- zubteh.ru/shop/UID_2930 8.html | Шт. | 1 |
| 2. | Коврик для работы с пластилином |  | https://www.markertoys.r u | Шт. | 1 |
| 3. | Набор для работы с пластилином (стеки) |  | https://leonardohobby.ru/i shop/good_51828563352/ | Шт. | 1 |
| 4. | Анатомическая модель зуб/учебная |  | http://www.medicalexpo.r u/prod/somso/product- 69185-472862.html | Шт. | 1 |

| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | Пластилин скульптурный |  | https://leonardohobby.ru | Шт. | 1 |
| 2. | Халат одноразовый |  | https://elegreen.ru/medici nskaya- odezhda/medicinskie- halaty-odnorazovye/halat- elegreen-1-detail | Шт. | 1 |

Для студентов и специалистов

| ОБОРУДОВАНИЕ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото оборудовани я или инструмента , или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | АВЕРОН БМ 1.0 эко оптимум - зуботехнический микромотор повышенной мощности с наконечником 480гсм , 1.35 тыс. об/мин Мощность вытяжки не более 1100вт. Страна производства Россия |  | https://averon.pro/catalog/oborudovanie_dlya_izgotovleniya_protezov/bm_2_0_eko_profi/#props | Шт. | 1 |
| 2. | ЭШЗ 01 - бюджетный электрошпатель с регулировкой температуры по визуальной |  | https://www.averon.ru/catalog/ustroistva_modelirovaniya_voskami/eshz_1_1_n__iu/ | Шт. | 1 |

|  | шкале и светодиодной индикацией ¦ Аверон |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Набор из 11 инструментов для зуботехнически х работ по воску |  | http://master- zubteh.ru/shop/UID_2930 8.html | Шт. | 1 |
| 4. | СЗТ 4.2 МАСТЕР МИНИ |  | https://stomshop.pro/averon-szt-4-3-mini-start?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=78218108&utm_content=12705451210&yclid=6150680627862831103&utm_term= | Шт. | 1 |
| 5. | Стул с регулировкой высоты |  | https://www.averon.ru/ | Шт. | 1 |
| 6. | Рабочая модель |  | Изготавливается представителями СК | Шт. | 2 |

| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | Воск базисный Беловакс, 500 г (ВладМиВа) мягкий |  | https://shop.stomatorg.ru/ catalog/voska/vosk_bazis nyy_belovaks_500_g_vla dmiva_myagkiy/ | Шт. | 1 |
| 2. | Воск моделировочный IQ Опак Компакт, серый, белый, синий, компактный цилиндр, 45г |  | https://shop.stomatorg.ru/ catalog/modelirovochnye _universalnye/vosk_mode lirovochnyy_iq_opak_ko mpakt_neonovo_zelenyy_ kompaktnyy_tsilindr_45g/ - | Шт. | 1 |
| 3. | Anis Dent (A2), 14 mould |  | https://2833.ru/shop/UID_20550.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3Danis%2520dent%2520%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25B7%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258B | Шт. | 1 |
| 4. | Халат одноразовый |  | https://elegreen.ru/medici nskaya- odezhda/medicinskie- halaty-odnorazovye/halat- elegreen-1-detail | Шт. | 1 |
| 5. | Защитный экран для лица |  | https://www.vseinstrumen ti.ru/spetsodezhda/siz/org anov-zreniya/zaschitnye- schitki/orgplex/dlya-litsa- 1/?gclid=CjwKCAjwltH3 BRB6EiwAhj0IUNV2C5 AAq30K9MC4Aa8D_UJ 1i- TF_MfvFYqaEz3A_dHfis XuHBmquxoCZU4QAvD _BwE | Шт. | 1 |

| 6. | Респиратор |  |  | https://ogo1.ru/market/res piratory/303573/ | Шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| По согласованию с главным экспертом (например) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спецодежда (халат или костюм медицинский, шапочка) |  |  | На усмотрение участника |  |  |
| 2. | Салфетки влажные для рук |  |  | На усмотрение участника |  |  |
| 3. | Сменная обувь |  |  | На усмотрение участника |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |  |
| По согласованию с главным экспертом (например) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Заготовки элементов бюгельных протезов |  |  |  |  |  |
| 2. | Искусственные зубы |  |  |  |  |  |
| 3. | Готовые работы |  |  |  |  |  |
| 4. | Эластичные матрицы с формой зубов |  |  |  |  |  |
| 5. | Сотовый телефон |  |  |  |  |  |
| 6. | Планшет |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименован ие оборудовани я или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | Индивидуализир ованный моделировочный инструментарий | На усмотрение участника |  | На усмотрение участника |  |  |
| 2. | Увеличительное оборудование для | На усмотрение участника |  | На усмотрение участника |  |  |

|  | визуализации рабочего пространства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Циркуль (измеритель) | На усмотрение участника | На усмотрение участника |  |  |
| 4. | Штангенциркуль | На усмотрение участника | На усмотрение участника |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимог о оборудовани я или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | Стол офисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 1/3 |
| 2. | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 1 |
| 3. | Корзина для мусора |  | На усмотрение организатора | Шт. | 2/3 |
| 4. | Шкаф для личных вещей |  | На усмотрение организатора | Шт. | 1/3 |
| 5. | Доска интерактивная |  | https://www.komus.ru/kat alog/tekhnika/tv-audio- video-foto/proektsionnoe- oborudovanie/interaktivny e-proektsionnye- sistemy/interaktivnye- doski/doska- interaktivnaya-classic- solution-dual-touch- v83/p/724386/?utm_camp aign=market-gmc_msk- vse-op_z1-msk-ntr-ntm- v4&utm_source=market- begun_gmc-prc- v4&utm_medium=cpc&ut m_content=1349&utm_te rm=724386 | Шт. | 1/3 |
| 6. | Приложение для визуализации образцов |  | in/422705115009238809/ |  | 1/3 |

| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОДНОГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | Бумага |  | На усмотрение организатора | Уп. | 1/3 |
| 2. | Ручка шариковая |  | На усмотрение организатора | Шт. | 1 |
| 3. | Степлер |  | На усмотрение организатора | Шт. | 1 |
| 4. | Ножницы |  | На усмотрение организатора | Шт. | 1 |
| 5. | Планшет с зажимом |  | На усмотрение организатора | Шт. | 1 |
| 6. | Калькулятор |  | На усмотрение организатора | Шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимог о оборудовани я, средства индивидуал ьной защиты | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | Шт. | 1 |
| 2. | Раковина |  | На усмотрение организатора | Шт. | 1 |
| 3. | Часы настенные |  | На усмотрение организатора | Шт. | 1 |
| 4. | Корзина для мусора |  | На усмотрение организатора | Шт. | 2 |
| 5. | Аптечка первой медицинской помощи |  | http://qoo.by/3LNs | Шт. | 2 |
| 6. | Вешалка для одежды |  | На усмотрение организаторов | Шт. | 2 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Фото необходимог о оборудовани я или инструмента , или мебели, или расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стол офисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 3 |
| 2. | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 5 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименован ие необходимог о оборудовани я или инструмента , или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерен ия | Необходи мое кол- во |
| 1. | Розетка 220W |  | На усмотрение организатора | Шт. | 7 |
| 2. | Точка воды |  | горячая, холодная | Шт. | 1 |
| 3. | Кулер для воды |  | настольный без охлаждения | Шт. | 1 |
| 4. | Стаканы одноразовые |  | На усмотрение организатора | Шт. | 50 |

- Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий

| Наименование нозологии | Площадь, м2. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 4 кв. м на одного участника, но не более 10 участников в одном помещении | 1,5 м | FM-передатчик FM-приёмник с индукционной петлёй |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | нет | нет | Медицинские противопоказания к участию |
| Рабочее место участника с нарушением | 4 кв. м на одного участника, но не более 10 участников | 1,5 м | Кресло-коляска инвалидная |

| ОДА | в одном помещении |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | 4 кв. м на одного участника, но не более 10 участников в одном помещении | 1,5 м | Дополнительного оборудования не требуется |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | нет | нет | Медицинские противопоказания к участию |

- Схема застройки соревновательной площадки.

Площадь соревновательной площадки 50 м². (10 м. на 5 м.) Площадь комнаты участников 30 кв.м (5 м на 6 м) Площадь комнаты экспертов 20 кв.м(5 м на 4 м)

Общая площадь 100 кв.м.(10м на 10м) На 2м² располагаются: рабочий стол

На каждом столе имеются электрический шпатель для моделирования воском, светильник, моделировочный воск. Около столов – лабораторные стулья (2 штуки).

Представленная схема подходит для всех категорий участников.

10 м

10 м

- Требования охраны труда и техники безопасности

  - Общие требования охраны труда.

    - К практической работе допускаются лица:

−	прошедшие предварительный медицинский осмотр

−	прошедшие вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте

    - К самостоятельной работе участник допускается после проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения работы.

    - Участник обеспечивается санитарной одеждой и средствами индивидуальной защиты:

−	халат х/б, колпак, маска

−	фартук непромокаемый

−	очки защитные

−	участник	обязан	выполнять	требования	охраны	труда,	соблюдать противопожарный режим учреждения.

    - Участник несет ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в соответствии с действующим законодательством.

    - Участник, допустивший нарушение охраны труда и техники безопасности, подвергается внеочередной проверке знаний по охране труда и внеплановому инструктажу.

    - Контроль за выполнением требований охраны труда и техники безопасности возлагается на главного эксперта площадки.

  - Требования охраны труда перед началом работы

    - Надеть спецодежду, застегнуть манжеты рукавов халата. Подготовить необходимые для выполнения предстоящей работы средства индивидуальной защиты и инструмент, проверить их готовность.

    - Осмотреть рабочее место, убрать все лишнее. Проверить состояние пола –

вытереть, если он скользкий или мокрый.

    - Проверить наличие защитного заземления на оборудовании, исправность защитных ограждений и приспособлений.

    - Проверить эффективность работы вентиляции, при необходимости, заменить фильтрующий элемент.

    - Проверить достаточность освещенности рабочей зоны.

    - Обо всех замеченных нарушениях требований охраны труда на рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты необходимо немедленно сообщить эксперту и не приступать к работе до их устранения.

  - Требования охраны труда при работе с электрошпателем

    - К самостоятельной работе с электрошпателем допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку, прошедшие инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

    - При работе с электрошпателем возможно воздействие на работающих следующих вредных факторов:

- ожоги тела и глаз расплавленным воском;

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса.

    - При работе с электрошпателем должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, колпак, защитные очки.

    - На конкурсной площадке должна быть медицинская аптечка.

    - Работающий обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

    - Работающий должен соблюдать правила ношения спецодежды.

  - Требования безопасности перед началом работы с электрошпателем.

    - Надеть спецодежду и тщательно заправить волосы под колпак.

    - Разместить электрошпатель на ровной, устойчивой горизонтальной поверхности, обеспечив свободный доступ к его органам управления, индикации, разъемам, а также сетевой розетке.

    - Подключить разъем кабеля к соответствующему разъему на блоке управления.

    - Осмотреть электрошпатель и проверить исправность его работы.

    - Включить вытяжную вентиляцию.

  - Требования безопасности во время работы с электрошпателем.

    - При размещении ручки-насадки электрошпателя исключить возможность касания разогретым наконечником сетевого провода.

    - Остерегаться прикосновения к нагретой ручке-насадке и попадания расплавленного воска на открытые участки кожи.

  - Требования безопасности по окончании работы с электрошпателем.

    - Отключить электрошпатель. После его остывания следует привести рабочее место в порядок.

    - Провести влажную уборку помещения и выключить вентиляцию.

  - Требования охраны труда вовремя работы

    - Вовремя работы не отвлекаться самому и не отвлекать других от выполнения своих обязанностей, следует быть внимательным.

    - При эксплуатации оборудования выполнять требования, изложенные в инструкциях по их эксплуатации.

    - При работе с применением абразивного инструмента использовать защитные очки, экран.

    - При работе с электроприборами нельзя:

- нельзя пользоваться электрическими шнурами с поврежденной изоляцией;

- нельзя	закреплять	электрические	лампы	с	помощью	веревок и ниток, подвешивать светильники непосредственно на электрических проводах;

- не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, за исключением приборов (например, холодильников), предназначенных для круглосуточной работы;

- включать и выключать приборы мокрыми руками, вынимать вилку из розетки за электрический шнур;

- производить замену лампы, устранять неисправности и проводить санитарную обработку светильника во включенном состоянии.

  - Требования охраны труда при аварийной ситуации

    - При возникновении аварийной обстановки – отключить работающее оборудование, оповестить об опасности окружающих людей, доложить эксперту.

    - При пожаре или возгорании немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 01, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, сообщить о пожаре эксперту.

    - При прочих аварийных ситуациях (коротком замыкании, обрыве цепи, поломке коммуникационных и систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции) прекратить работу и вызвать соответствующие аварийно-ремонтные службы.

    - Пострадавшим при травмировании, отравлении, внезапном остром заболевании оказать первую помощь, вызвать скорую медицинскую помощь 03.

  - Требования охраны труда по окончании работы

    - Отключить оборудование

    - Привести в порядок рабочее место.

    - Обо всех обнаруженных во время работы недостатках сообщить эксперту.

    - По окончании работы необходимо тщательно вымыть руки тёплой водой с мылом.