РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2025

Главный эксперт компетенции

МЕБЕЛЬЩИК

Наседкин Алексей Александрович

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

МЕБЕЛЬЩИК

Курск, 2025

1. Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции

В современном обществе профессия столярное дело – одна из самых востребованных специальностей, ведь предметы столярных изделий и мебели всегда являются непременным атрибутом жилища человека. В нашей стране не только сложилась мощная столярная индустрия, которая обеспечивает потребителей типовой мебелью¸ но есть и много высококлассных профессионалов, которые демонстрируют свое мастерство в изготовлении эксклюзивных столярных изделий по индивидуальным заказам. Профессия столяра-мебельщика является востребованной¸ престижной и хорошо оплачиваемой, растёт спрос на высококвалифицированные кадры этой профессии.

Чтобы достичь высокого качества в столярном производстве, нужны современные технологии, сложное оборудование, поэтому профессия столяра-мебельщика – это техническая специальность, хотя связанная и с художественным творчеством.

Специалист столярного производства должен овладеть всеми видами операций по обработке дерева: различные виды отделки (шлифование, строгание и т.д.), операции сшивки деталей, их соединения и склейки, сборки отдельных узлов, изготовления и применения элементов декора. Для достижения необходимого качества изделий столяр мебельщик пользуется современным высокотехнологичным механизированным оборудованием.

Практически в каждом регионе есть потенциальные работодатели для специалистов по профессиям «мастер столярного и мебельного производства» «мастер столярно- плотничных и паркетных работ».

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции:

- мастер столярного и мебельного производства. Столяр.

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ |  |  |
| Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390. | Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390 | Федеральный государственный стандарт среднего профессионального образования по профессии 29.01.29 (262023.01) Мастер столярного и мебельного производства, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 764 от 02 августа 2013 года, зарегистрированный Министерством юстиции от 20.08.2013 г. № 29749; с изменением, внесенным приказом Министерства образования и науки РФ от 09.04.2015 г. № 390 |
| ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ |  |  |
| Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) | Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) | Профессиональный стандарт Сборка изделий мебели из древесных материалов (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. №1183, регистрационный №385, код 23.036) |

1.4. Требования к квалификации

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. Должен уметь: - применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; - налаживать и применять в работе инструмент для изготовления столярных работ; - производить подготовку и разметку заготовок для деталей; - выполнять раскрой древесины и древесных материалов; - выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; - допуски и посадки; определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; - повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: формировать шипы, проушины, гнезда | ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. Должен уметь: - применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; - налаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для производства столярных работ; - производить подготовку и разметку заготовок для деталей; - выполнять раскрой древесины и древесных материалов; - выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление - шлифование; - определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; - определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; - повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки, затачивать режущий инструмент; - формировать шипы, проушины, гнезда | ПМ.02 «Изготовление столярных и мебельных изделий ПК 2.1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей столярных и мебельных изделий. ПК 2.2. Выполнять столярные соединения. ПК 2.4. Конструировать столярные изделия и мебель. Должен уметь: - применять правила безопасности труда и производственной санитарии при выполнении столярных работ; - налаживать и применять в работе станки, инструмент и оборудование для производства столярных работ; - производить подготовку и разметку заготовок для деталей; - выполнять раскрой древесины и древесных материалов; - выполнять основные операции по обработке древесины и древесных материалов ручным инструментом: пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование; выполнять основные операции по первичной и чистовой обработке древесины и древесных материалов электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках: пиление, фрезерование, сверление, точение, строгание, долбление - шлифование; - определять степень точности обработки деталей по форме и размерам; допуски и посадки; - определять степень точности обработки деталей по классу шероховатости поверхности: неровности, риски, ворсистость, мшистость; - повышать качество обработки деталей по форме, размерам и классу шероховатости поверхности: устранять пороки древесины, дефекты обработки, затачивать режущий инструмент; - формировать шипы, проушины, гнезда |

2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

Участник самостоятельно должен разметить согласно чертежу, заготовки, при помощи необходимого инструмента сформировать соединения, склеить и зачистить столик треугольник из массива, ольхи и фанеры.

2.1.1. Категория участников «Школьники»: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным инструментом сформировать соединения, По лицевой внешней стороне кромки снять фаску 5х45, соединить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования.

2.1.2. Категория участников «Студенты»: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным и электрическим инструментом сформировать соединения, По  внешней и внутренней стороне кромки снять фаску 5х45. Скруглить ручку ящика R 10мм , соединить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования.

2.1.3. Категория участников «Специалисты»: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо за 4 часа выполнить полноразмерный чертеж на листе МДФ, выполнить подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности деталей, необходимым ручным и электрическим инструментом сформировать соединения. На навесной дверце изготовить ручку (выбрать форму самостоятельно), установить петли. Дверцу соединить с тумбой. Снять фаски 5х45. Соединить изделие и провести чистовую отделку путем шлифования.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

В таблицу заносится количество и название модулей для выполнения каждой категорией участников, время, отведенное на выполнение задания, описание конечного результата задания по каждому модулю или по заданию в целом.

| Категория участника | Наименование и описание модуля | День | Время | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьники | Модуль А. Выполнение полноразмерного чертежа | 1 день | 1 час | Разметка заготовок с полноразмерного чертежа. |
|  | Модуль Б. Формирование шиповых соединений | 1 день | 2 часа | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. Снять фаску. |
|  | Модуль В. Сборка , отделка | 1 день | 1 час | Склеить, отшлифовать. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |
| Студенты | Модуль А. Выполнение полноразмерного чертежа | 1 день | 1 час | Выполнение полноразмерного чертежа без помарок и потертостей. |
|  | Модуль Б. Формирование шиповых соединений | 1 день | 2 часа | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. Снять фаску, Выполнить скругление. |
|  | Модуль В. Сборка , отделка | 1 день | 1 час | Склеить, отшлифовать. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |
| Специалист | Модуль А. Выполнение полноразмерного чертежа. | 1 день | 1 час | Выполнение полноразмерного чертежа без помарок и потертостей. |
|  | Модуль Б. Формирование шиповых соединений. | 1 день | 2 часа | Выполнить шиповые соединения чисто, по чертежу и без дефектов. Снять фаску, установить петли. |
|  | Модуль В. Сборка , отделка. | 1 день | 1 час | Склеить, отшлифовать |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 4 часа. |  |  |  |  |

*Участник может самостоятельно распределить время на выполнение каждого модуля.

2.3. Последовательность выполнения задания

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента. 2. Изучение конкурсного задания. Модуль А. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ). Передача изделия на оценку экспертам (по окончанию конкурсного дня). Модуль Б. - разметка деталей (стенки); - торцевание заготовок по длине и в угол; - формирование проушин. - Снять фаску. Передача изделия на оценку экспертам (при сдаче соединений на сухо экспертам на оценку, участник должен сделать маркировку на соединении; например 1-1 ,А-А и т.д.). Модуль В. - разметка деталей (полок); - торцевание деталей в угол; - формирование проушин; - формирование соединения (домино, шкант); - сборка на сухо. Передача деталей на оценку экспертам. - обработка шлифованием деталей; - сборка изделия (склеивание). Передача изделия на оценку экспертам. Уборка рабочего места. Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! | 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента. 2. Изучение конкурсного задания. Модуль А. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ). Передача изделия на оценку экспертам (по окончанию конкурсного дня). Модуль Б. - разметка деталей (стенки); - торцевание заготовок по длине и в угол; - формирование проушин; - Снять фаску; -Выполнить скругление. Передача изделия на оценку экспертам (при сдаче соединений на сухо экспертам на оценку, участник должен сделать маркировку на соединении; например 1-1, А-А и т.д.). Модуль В. - разметка деталей (полок); - торцевание деталей в угол; - формирование проушин; - формирование соединения (домино, шкант); - сборка на сухо. Передача деталей на оценку экспертам. - обработка шлифованием деталей; - сборка изделия (склеивание). Передача изделия на оценку экспертам. Уборка рабочего места. Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! | 1. Подготовка рабочего места: - расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке; - проверка соответствия используемого инструмента. 2. Изучение конкурсного задания. Модуль А. Выполнение полноразмерного чертежа. (МДФ). Передача изделия на оценку экспертам (по окончанию конкурсного дня). Модуль Б. - разметка деталей (стенки); - торцевание заготовок по длине и в угол; - формирование проушин; - Снять фаску; -Выполнить скругление. Передача изделия на оценку экспертам (при сдаче соединений на сухо экспертам на оценку, участник должен сделать маркировку на соединении; например 1-1, А-А и т.д.). Модуль В. - разметка деталей (полок); - торцевание деталей в угол; - формирование проушин; - формирование соединения (домино, шкант); - сборка на сухо. Передача деталей на оценку экспертам. - обработка шлифованием деталей; - сборка изделия (склеивание). Передача изделия на оценку экспертам. Уборка рабочего места. Экспертная группа за день до начала отборочного определяется с условиями выполнения задания! |

2.4. Внесение изменений 30% в конкурсное задание

Главный эксперт вносит изменения в конкурсные задания с учетом категорий:

- изменение размеров;

- изменение шиповых соединений, изменение углов, дополнение фасок;

- дополнение окружности.

2.4.1. Категория участников «Школьники»:

Выполняют чертеж вид сбоку и изготавливают, По лицевой внешней стороне кромки снимают фаску 5х45  и собирают тумбочку без ящика.

2.4.2. Категория участников «Студенты»:

Выполняют чертеж вид сбоку и изготавливают, по  внешней и внутренней стороне кромки снимают фаску 5х45. Скругляют ручку ящика R 10мм и собирают тумбочку с выдвижным ящиком.

2.4.3. Категория участников «Специалисты»:

Выполняют чертеж вид сбоку и изготавливают тумбочку с навесной дверцей На навесной дверце изготавливают ручку (выбрать форму самостоятельно), устанавливают петли. Дверцу соединяют с тумбой. Снимают фаски 5х45..

Толщина всех шиповых соединений 10 мм.

вид спереди

Вид с боку

Вид сверху

Ящик (категория участников «Студенты»)

Дверца (категория участников «Специалисты»)

2.5. Критерии оценки выполнения задания

2.5.1. Категория участников «Школьники»

| № | Критерий | Макс. балл | Балл. | Тип критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж | 21 | 21 | Измеримый |
| 2. | Внутренние соединения | 16 | 16 | Измеримый |
| 3. | Сборка изделия и внешний вид | 63 | 63 | Измеримый |
| 4. | Нарушение техники безопасности | -5 | -5 |  |
| Итого: |  | 100 |  |  |

2.5.2. Категория участников «Студенты»

| № | Критерий | Макс. балл | Балл. | Тип критерия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж | 13 | 13 | Измеримый |
| 2. | Внутренние соединения | 15 | 15 | Измеримый |
| 3. | Сборка изделия и внешний вид | 72 | 72 | Измеримый |
| 4. | Нарушение техники безопасности | -6 | -6 |  |
| Итого: |  | 100 |  |  |

2.5.3. Категория участников «Специалисты»

| № | Критерий | Макс. балл | Балл. | Оценка. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Чертеж | 12 | 12 | Измеримая |
| 2. | Внутренние соединения | 11 | 11 | Измеримая |
| 3. | Сборка изделия и внешний вид | 77 | 77 | Измеримая |
| 4. | Нарушение техники безопасности | -5 | -5 |  |
| Итого: |  | 100 |  |  |

*Подробные критерии оценивания будут доступны после внесения 30 % изменения в конкурсное задание.

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов.

*Возможно использование аналогов (с аналогичными характеристиками) указанного оборудования, инструментов и расходных материалов.

3.1. Оборудование общей полётной зоны для всех категорий участников

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (ДОПУСКАЮТСЯ АНАЛОГИ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | АППАРАТ ПЫЛЕУДАЛЯЮ ЩИЙ CTL 26 E 230V |  | https://www.festool.ru/каталог/пылеудаление/пылеудаляющие-аппараты/574947---ctl-26-e-230v | шт | 5/5 |
| 2. | Торцовочная пила с протяжкой Festool KAPEX KS 120 |  | https://www.festool.ru/каталог/пиление/торцовочные-пилы/575302---ks-120-reb | шт | 5/5 |
| 3. | ДЮБЕЛЬНЫЙ ФРЕЗЕР DOMINO DF 500 Q-SET |  | https://www.festool.ru/каталог/система-соединений-domino/дюбельный-фрезер/574427---df-500-q-set | шт | 5/5 |
| 4. | ДРЕЛЬ-ОТВ. АКК., комп. в конт. T-Loc CXS Li 1,5 Set EU 230V |  | https://www.festool.ru/каталог/сверление-и-завинчивание/аккумуляторные-дрели-шуруповёрты/564532---cxs-li-2,6-set#Обзор | шт | 5/5 |
| 5. | ЛОБЗИК CARVEX АКК., компл. в конт. TLoc PSC 420 EBPlus Li 18 |  | https://www.festool.ru/каталог/пиление/лобзики/574713---psc-420-li-eb-basic#Обзор | шт | 5/5 |
| 6. | Стол рабочий, многофункционал ьный MFT/3 |  | https://www.festool.ru/каталог/организация-рабочего-места/многофункциональный-стол/495315---mft3#Обзор | шт | 5/5 |
| 7. | Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 120/2 |  | https://www.ftool.ru/strubtsiny-vintovyye-festool-fsz-1202/ | шт | 5/5 |
| 8. | Струбцины, комплект из 2 шт. FSZ 300/2 |  | https://www.ftool.ru/strubtsiny-vintovyye-festool-fsz-3002/ | шт | 5/5 |
| 9. | ФРЕЗЕР в контейнере T-Loc OF 1400 EBQ – Plus |  | https://www.festool.ru/каталог/фрезерование/вертикальные-фрезеры/574341---of-1400-ebq-plus#Обзор | шт | 5/5 |
| 10. | ШЛИФМАШ. ЭКСЦЕНТРИК. в конт. T-Loc ETS 150/5 EQ-Plus |  | https://www.festool.ru/каталог/обработка-поверхности/эксцентриковая-шлифовальная-машинка/575056---ets-1505-eq-plus | шт | 5/5 |
| 11. | Респиратор |  | https://market.yandex.ru/product--respirator-3m-8132-ffp3-s-klapanom-vydokha/988659374?cpc=UHOHG4f31zJxh3WRm9NLWg00GV1ddWvaCMkXes9XFQ5VPauP6zfkW_zzeoNvHWLbc6Ox10_4dES9u-vAY1lalHqq9GqbYNW-lEAVIbgr8_NnCnO-dZr2AVRo52kAX0mWEmTmqQoKmvBJ0NVXRFhrBN77lTgfArTw4RtcEKIqn9IPt0O1FsottQ%2C%2C&sku=101356202292&offerid=5EQxHeiRiiWRkvHJSaLdAg&cpa=1 | шт | 5/5 |
| 12. | Защитные очки. |  | https://market.yandex.ru/product--ochki-zashchitnye-i-spector-vernon/1489412250?cpc=mRQeZk_XEPlUiblBfxWxqKpr5GLaOBjRolw8eOsB_o1kJ5OPRIeDyePQT6jn5-X8rNiULQS661eIX6y2zP7dl45lXcwQAO_mBbv1FMDGNCvVB4Bg1YSTodfHKbVUIuGI0oGxdNq-cCgJLoOz3KPrDOLooyxT3glinxd2rQGiQ54cTdG6hkPUtw%2C%2C&from-show-uid=16746284548384713819600001&sku=101526414672&do-waremd5=sACQ0M1sNePDGoocfA_W6A&sponsored=1&cpa=1 | шт | 5/5 |
| 13. | Струбцина 1000 мм |  | https://market.yandex.ru/product--strubtsina-f-obraznaia-1000-mm-120-mm-startul-master-st9014-100/1456370272?sku=101471144914&do-waremd5=AmvKaPm6ir6dLv7cCuOd6Q&uniqueId=2248796 | шт | 10/5 |
| 14. | Верстак деревянный 1500*600мм, с лотком (пример) |  |  | шт | 5/5 |
| 15. | набор спиральных сверл Ø3-10 мм |  | https://www.vseinstrumenti.ru/product/nabor-sverl-spiralnyh-po-derevu-m-type-profesional-8-sht-3-10-mm-hcs-m-obraznaya-zatochka-stayer-2942-h8-z02-1226375/ | Шт. | 5/5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (школьники) (ДОПУСКАЮТСЯ АНАЛОГИ) |  |  |  |  |  |
| 1. | Стенки-полки |  | Сосна 500*400*18-20 | Шт. | 5 |
| 2. | Каркас |  | Сосна 650*40*40 | Шт. | 2 |
| 3. | Каркас |  | Сосна 500*40*40 | Шт | 11 |
| 4. | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  | МДФ (фанера) 650*500*10-12 | Шт. | 1 |
| 5. | Клей Момент Столярный |  | Клей Момент Столярный – 750мл. | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (СТУДЕНТЫ) (ДОПУСКАЮТСЯ АНАЛОГИ) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во на одного участника |
| 1. | Стенки-полки |  | Сосна 500*400*18-20 | Шт. | 5 |
| 2. | каркас |  | Сосна 650*40*40 | Шт. | 2 |
| 3. | каркас |  | Сосна 500*40*40 | Шт. | 11 |
| 4. | Ящик |  | Сосна 430*250*18-20 | Шт. | 4 |
| 5. | Дно ящика |  | Фанера 400*450*10 | Шт | 1 |
| 6. | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  | МДФ или Фанера 10/12*800*500 | Шт. | 1 |
| 7. | Клей Момент Столярный |  | Клей Момент Столярный – 750мл. | Шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА (СПЕЦИАЛИСТЫ) (ДОПУСКАЮТСЯ АНАЛОГИ ) |  |  |  |  |  |
| 1. | Стенки-полки |  | Сосна 500*400*18-20 | Шт. | 5 |
| 2. | каркас |  | Сосна 650*40*40 | Шт. | 2 |
| 3. | каркас |  | Сосна 500*40*40 | Шт. | 11 |
| 4. | дверца |  | 450*300*18_20 |  |  |
| 5. | петли |  |  | Шт | 2 |
| 6. | ручка |  | На усмотрение организаторов | Шт | 2 |
| 7. | МДФ (фанера) для выполнения чертежа |  |  | Шт | 1 |
| 8. | Клей Момент Столярный |  | Клей Момент Столярный – 750мл. | Шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 1. | спецодежда |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 2. | Защитные очки. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 3. | Специальная обувь (200 Дж) |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | пара | 1 |
| 4. | Наушники защитные. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 5. | Угломер. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 6. | щётка-смётка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 7. | башмачок + наждачная бумага зернистости не более 240. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 8. | набор спиральных сверл Ø1-10 мм |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 9. | набор перовых сверл |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 10. | ножовка со средним или мелким зубом. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 11. | стамеска-долото 8 мм. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Наб | 1 |
| 12. | набор стамесок разных размеров |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Наб | 1 |
| 13. | киянка деревянная. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 14. | угольник столярный. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 15. | Малка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 16. | линейка металлическая 300-500 мм. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 17. | Рулетка. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 18. | Шило. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 19. | карандаш простой. |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 20. | Циркуль (окружность 600 мм) |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | Шт. | 1 |
| 21. | Респиратор |  | На усмотрение участника. Должны взять с собой!!! | шт | 1 |
| 22. | Струбцина 1000 мм |  | На усмотрение участника. При необходимости! | шт | 1 |
| 22. | РУЧНОЙ ФРЕЗЕР |  | РАЗРЕШЕНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ТОЛЬКО ОДИН ЛЮБОЙ ФРЕЗЕР И НЕОБХОДИМЫЕ ФРЕЗЫ (ЛЮБЫЕ ШАБЛОНЫ ДЛЯ ФРЕЗЕРА ЗАПРЕЩЕНЫ)!!! | шт | 1 |
| 23. | Тиски Моxon |  | ЗАПРЕЩЕНЫ!!! |  |  |
| 24. | Напильники |  | Любые напильники запрещены!!! |  |  |
| 25. | Шлифовальные палочки |  | Допустима зернистость не более 240 |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Стол офисный |  | 1400х600х750 | Шт. | 3/5 |
| 2. | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | Шт. | 5/5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Ручка+бумага А4. |  | https://yandex.ru/search/?text=%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%20%D0%90%204%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=10735&clid=2233627 | Шт. | 2/5 |
| 2. | Компьютер или ноутбук. |  | https://www.citilink.ru/product/noutbuk-lenovo-ip3-14ada05-ryzen-5-3500u-8gb-ssd512gb-r540-2gb-14-ips-1893704/?yclid=668180730404983807&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=cities-srch-cat-dsa_fid_test_tov-cpa&utm_term=&utm_content=%7Cc%3A68713461%7Cg%3A4770088154%7Cb%3A11502665252%7Ck%3A2048662%7Cst%3Asearch%7Ca%3Ano%7Cs%3Anone%7Ct%3Apremium%7Cp%3A1%7Cr%3A2048662%7Cdev%3Adesktop¦cgci:0&utm_param1=cpa | Шт. | 1 |
| 3. | Принтер МФУ |  | https://www.ozon.ru/product/mfu-pantum-bm5100fdw-620137889/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%2520%25D0%25BC%25D1%2584%25D1%2583&sh=n5mRrRd0cw | Шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования, средства индивидуальной защиты | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | Шт. | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименование необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измерения | Необходимое кол-во |
| 1. | Кулер для воды |  | настольный без охлаждения | Шт. | 1 |
| 2. | Розетка 220 V |  | двойная розетка мощность. 220 V. Электроинструмент 3 кВт на двойную розетку. | Шт. | 11 |

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий

| Наименование нозологии | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.** |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушениями слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации. |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскопечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); - лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: - видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушением зрения, имеющего собаку-проводника, необходимо предусмотреть место для собаки-проводника; г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций; д) индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 3000х1900 | 1,5 м | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов: а) увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами верстаков; б) для участников, передвигающихся в креслеколяске, необходимо выделить 1 - 2 первых рабочих места в ряду у дверного проема; в) оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании. |
| Рабочее место участника с соматическими заболеваниями | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечнососудистой системы, а также инвалидов вследствие других соматических заболеваний, предусматривают отсутствие: а) вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; б) тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации на площадке; в) превышения уровня шума на рабочих местах; г) нарушений уровня освещенности, соответствующей действующим нормативам. Необходимо обеспечить наличие столов с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стульев (кресел) с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки (в соответствии со спецификой заболевания). |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно-психические заболевания: а) создание оптимальных и допустимых санитарно-гигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей) |

5. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий участников

6. Требования охраны труда и техники безопасности

Во время проведения соревнования необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений. При работе участник обязан:

- поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;

- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания или падения;

- выполнять работу только исправным, хорошо заточенным инструментом;

- использовать защитные очки при работе инструментом ударного действия;

- прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках при ручной резке древесины ножовкой;

- использовать для работы лучковую пилу с хорошо разведенным полотном и надежно закрепленным шнуром, обеспечивающим необходимое его натяжение;

- при запиливании материала ножовкой применять направитель для опоры полотна инструмента;

- технологические операции (пиление, обтесывание, долбление и т.п.) выполнять на верстаке в установленных местах, используя специальные упоры и приспособления;

- очищать струги (рубанок, фуганок, и. т.п.) от стружки деревянными клиньями, а не руками;

- использовать рабочий инструмент только по прямому назначению.

Участникам запрещается:

- допускать скапливание посторонних предметов на рабочих местах;

- захламлять верстаки отходами и стружкой;

- сдувать стружку и опилки ртом или убирать их руками;

- производить уборку над и под работающим оборудованием или в непосредственной близости от движущихся механизмов;

- вытирать рубильники и другие выключатели тока;

- собирать в один ящик тряпки, отходы бумаги и промасленной ветоши;

- очищать струги (рубанок, фуганок, и. т.п.) от стружки руками;

- выносить с площадки проведения соревнования и вносить в нее любые предметы, приборы и оборудование без согласования с экспертом (иного ответственного лица).

Обо всех неполадках в работе оборудования и механизмов необходимо ставить в известность эксперта (иного ответственного лица).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании), обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и механизмов, немедленно прекратить работу, сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу) и действовать в соответствии с его указаниями.

При получении травмы сообщить об этом эксперту (иному ответственному лицу).

При необходимости помочь эксперту (иному ответственному лицу) оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЯ:

Привести в порядок рабочее место только при отключении всех токонесущих устройств.

Привести в порядок использованное оборудование и приспособления. Стружку и опилки с рабочего места убрать с помощью щетки.

Убрать в отведенное место инструменты.

Тщательно вымыть руки с мылом.

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструментов проинформировать об этом эксперта (иное ответственное лицо). С его разрешения организованно покинуть площадку проведения соревнования.