ФЕСТИВАЛЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Утверждено:

наставник по компетенции

Травкина В.Г.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

«Швейное дело»

Курск, 2025г.

1.   ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Актуальность компетенции

Профессия швеи является одной из древнейших в мире. Фактически она появилась вместе с развитием человека. Для защиты от холода первобытные люди своими руками соединяли вместе куски шкур и кожи убитых животных. Со временем в племенах эту работу стали выполнять женщины, ожидая мужчин с охоты.

Испокон веков умение шить считалось неотъемлемым качеством женщины – хорошей жены, хозяйки и хранительницы очага. А со временем это умение выросло в профессию, способную обеспечить женщине и ее семье достойное будущее. Первая швейная фабрика появилась в XIX веке, и сразу профессия швеи стала востребованной. Востребована она и в наши дни.

Швея — специалист, в обязанности которого входит создание разного рода швейных изделий (одежда, обувь, изделия из кожи, чехлы, головные уборы и другие аксессуары) с использование специализированного оборудования. Профессия подходит тем, кого интересует мировая художественная культура и труд, и хозяйство. Профессия швея предполагает работу на фабриках легкой промышленности, в ателье и салонах, ремонтных мастерских, отделах тканей в магазинах и других заведениях, где шьются различные изделия (одежда, постельное и столовое белье, головные уборы, шторы, сумки, чехлы и т.д.). В зависимости от специфики производства швеи могут работать с тканями и трикотажем, кожей, мехом, войлоком и другими материалами. В отличие от портных, швеи выполняют только операцию пошива, то есть соединения между собой частей изготавливаемой одежды. И если более универсальный работник

В ремонтной мастерской может шить (ушивать, перешивать) весь костюм, то швея мотористка на фабрике отвечает только за одну операцию, например, втачивает рукава рубашки. Такой подход обеспечивает высокую производительность труда.

2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

2.1. Краткое описание задания

Студенты: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить постельное бельё одинакового кроя из одной и той же ткани.

2.2. Структура и описание конкурсного задания

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Студенты | Модуль. Изготовление постельного белья. Получить готовый крой. Сшить постельное бельё. Сдать работу для оценивания экспертами. | 3 часа | Постельное бельё из ткани бязь, Размером - простынь: 150×215 см, пододеяльник: 145×215 см, наволочки 2 штуки: 70×70 см. Срезы простыни обработаны швом в подгибку с закрытом срезом. Боковые срезы пододеяльника обработаны двойным швом. Нижний срез пододеяльника обработан швом в подгибку с закрытом срезом. Отверстие для одеяла располагается по середине в нижнем срезе пододеяльника Верхние и нижние срезы наволочки обработаны швом в подгибку с закрытом срезом. Боковые срезы двойным швом. |

2.3. Последовательность выполнения задания

Организовать рабочее место.

Выполнить изделие, согласно данному описанию и иллюстрациям.

Привести рабочее место в порядок.

Уведомить наставника об окончании работы.

Студенты:

1. Застрочить верхний, нижний срез простыни. ширина шва 1 см краевой шов в подгибку с закрытым срезом.

2. Приутюжить верхние, нижние и боковые швы простыни до полного прилегания.

3. Застрочить верхние, нижние срезы наволочек. Ширина шва 1 см краевой шов в подгибку с закрытым срезом.

4. Приутюжить верхние, нижние швы наволочек до полного прилегания.

5. Стачать и обметать боковые срезы наволочек согласно образцу.

6. Приутюжить боковые швы наволочек до полного прилегания.

7. Стачать боковые срезы пододеяльника. Ширина шва – 1,0 см.

8. Приутюжить боковые швы пододеяльника до полного прилегания.

9. Застрочить нижний срез пододеяльника по кругу. Ширина шва 1 см.

10. Определить и наметить середину в нижней части пододеяльника. От середины влево, вправо отступить по 25,0 см. В готовом виде вырез пододеяльника 50,0 см.

11. Стачать нижний срез пододеяльника с закрепками, оставляя участок, отверстия для одеяла. Ширина шва 1,0 см.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

3.1. Студенты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА ОДНОГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Краткое описание (характеристики) | Ед. измерения | Необходимое количество |
| 1. | Швейная машина | Тип машины: компьютерная. Прошиваемые материалы: легкие/средние Максимальная скорость шитья: 5500 ст/мин. Регулировка длины стежка: от 01до 5 мм. Вылет рукава: 260мм Подъем лапки:5,5 – 13мм Транспортер ткани: нижний Челнок: промышленный Скорость вращения:2850об\мин Мощность:400Вт Напряжение:220\50В\Гц Вес:33кг Тип машины: компьютерная. Прошиваемые материалы: легкие/средние Максимальная скорость шитья: 5500 ст/мин. Расстояние между иглами:3мм Максимальная длина стежка: 3,6мм Ширина обметки: 5мм Общая ширина шва:8мм Подъем прижимной лапки: 6мм Смазка машины: автоматическая. | Шт. | 1 |
| 2. | Гладильная доска | Многофункциональная гладильная доска. Размер гладильной поверхности (ДхШ): 1200х450мм. Высота гладильной поверхности: 760-1000 мм. Регулировка высоты: 6 позиций. Подставка для парогенератора (240х355 мм) Мощность: 220Вт. Напряжение: 220В. | Шт. | 1 |
| 3. | Электроутюг | Утюг позволяет отглаживать вещи в вертикальном положении, не снимая их с вешалки, струей «сухого» пара. В комплекте: тефлоновая насадка с фиксатором и упором из силикона. Давление пара, max: 3,5 бар. Функция вертикального глажения: наличие. Бойлер находится внутри стального наружного корпуса Ручка утюга: пробка. Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность: 2150 Вт. | Шт. | 1 |
| 4. | Лампа для швейной машины с магнитным фиксированным основанием | Тип: светодиодная Энергосберегающая Мощность: 2 Вт Свет: холодный белый Форма колбы: трубка | Шт. | 2 |
| 5. | Ткань бязь набивная | Состав: хлопок 100% Плотность: 142гр/м2) Узор: с рисунком Ширина: 150 см | Метр | 8,35 |
| 6. | Нитки | Цвет: в цвет ткани Состав: 100% п/э | Шт. | 1 |
| 7. | Иглы для ELNA eXperience 450 швейная машина | ORGAN иглы универсальные 5/90 | Набор | 1 |

4. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ

С УЧЕТОМ ВСЕХ ОСНОВНЫХ НОЗОЛОГИЙ

| Наименование | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 2000х2000 | 1,5 м | Для участников с нарушением слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации. |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно- психические заболевания: а) создание оптимальных и допустимых санитарно-гигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). |

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Общие требования охраны труда

Перед началом работы конкурсант должен:

-надеть спецодежду, волосы подобрать под головной убор;

-проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов;

-все детали кроя, изделия и инструменты расположить на рабочем месте в порядке, удобном для работы;

Перед началом работы на швейных машинах, оверлоках необходимо: -визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений швейного оборудования,

Во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе швейного оборудования, сразу отключить двигатель привода, доложить непосредственному руководителю (эксперту) и до устранения всех неисправностей к работе не приступать.

Перед началом работы на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором: -визуальным осмотром проверить изоляцию утюга, штепсельной розетки и вилки, наличие и исправность подставки, пульверизатора, диэлектрического коврика;

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном необходимо:

-пускать машину плавным нажатием на педаль; -подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить);

-прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу;

-заправку верхней и нижней нити, смену иглы производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали;

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном оборудовании не допускается:

-наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею волос и головного убора;

-тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;

-бросать на пол отработанные или сломанные иглы;

При работе на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором конкурсант обязан:

-работать осторожно, во избежание ожогов, порчи изделий и возникновения загораний, не перегревая его;

-отключать оборудование, держась за штепсельную вилку;

Требования по охране труда по окончании работы.

По окончании работы конкурсант обязан:

-отключить швейное оборудование, держась за штепсельную вилку и дождаться полной его остановки;

-вычистить машину;

-убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и инструмент (ножницы, отвертку, масленку и т.п.), применяемые в работе;

Отключить рабочее освещение.