РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2025

Главный эксперт компетенции

ШВЕЯ

Лукьянчикова Татьяна Павловна

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

ШВЕЯ

Курск, 2025

Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции

Профессия швеи является одной из древнейших в мире. Фактически она появилась вместе с развитием человека. Для защиты от холода первобытные люди своими руками соединяли вместе куски шкур и кожи убитых животных. Со временем в племенах эту работу стали выполнять женщины, ожидая мужчин с охоты.

Испокон веков умение шить считалось неотъемлемым качеством женщины – хорошей жены, хозяйки и хранительницы очага. А со временем это умение выросло в профессию, способную обеспечить женщине и ее семье достойное будущее. Первая швейная фабрика появилась в XIX веке, и сразу профессия швеи стала востребованной. Востребована она и в наши дни.

Швея — специалист, в обязанности которого входит создание разного рода швейных изделий (одежда, обувь, изделия из кожи, чехлы, головные уборы и другие аксессуары) с использованием специализированного оборудования. Профессия швея предполагает работу на фабриках легкой промышленности, в ателье и салонах, ремонтных мастерских, отделах тканей в магазинах и других заведениях, где шьют различные изделия (одежду, белье, головные уборы, шторы, сумки, чехлы и т.д.). В зависимости от специфики производства швеи могут работать с тканями и трикотажем, кожей, мехом, войлоком и другими материалами. В отличие от портных, швеи выполняют только операции пошива и влажно-тепловой обработки деталей швейных изделий. И если более универсальный работник ремонтной мастерской может шить (ушивать, перешивать) целое изделие, то швея-мотористка на фабрике отвечает только за одну операцию, например, втачивает рукава рубашки. Такой подход обеспечивает высокую производительность труда.

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после освоения данной компетенции.

В таких специалистах нуждаются специализированные большие фабрики, мелкие частные фирмы и ателье, салоны домашнего декора. Чаще всего представителей этой профессии можно встретить на крупных предприятиях массового производства, где изготавливается самая различная продукция. В этот перечень входят: одеяла, постельное и столовое белье, шторы, сумки, кошельки и другие текстильные изделия.

Чтобы стать швеей, нет необходимости в высшем образовании. Чаще всего на эту профессию учат в средних специальных учебных заведениях по специальностям "оператор швейного оборудования" или "оператор вязально- швейного оборудования".

  - Ссылки на образовательный и/или профессиональный стандарт

Школьники

ФГОС СПО по профессии Оператор швейного оборудования Швея 262019.04

  - Требования к квалификации.

Школьники

- знать: форму деталей кроя изделия; названия деталей кроя; определение долевой и по перечной нити; заправку универсального и специального швейного оборудования; регулировку натяжения верхней и нижней нитей; оборудование для влажно- тепловых работ и способы ухода за ним; правила безопасного труда при выполнении различных видов работ и пожарной безопасности; - уметь: сопоставлять наличие количества деталей Кроя с эскизом; визуально определять правильность выкраивания деталей кроя; технические требования к ВТО деталей изделия; выбирать технологическую последовательность обработки деталей; выполнять внутренние, краевые и отделочные швы. Иметь практический опыт: изготовления швейных изделий; работы с эскизами; распознавания составных частей Деталей и их конструкций; определения свойств применяемого материала; работы на различном швейном оборудовании с применением средств малой механизации; выполнения влажно- тепловых работ.

- Конкурсное задание

  - Краткое описание задания

Задание по компетенции «Швея» рассчитано на выявление у людей с ограниченными возможностями здоровья особого интереса к будущей профессии/специальности, профессиональных способностей и навыков, необходимых для дальнейшей самореализации в жизни, как индивидуального предпринимателя, работающего на заказ или в сфере услуг.

Задание разработано с учетом потребности потенциальных потребителей и коммерческой привлекательности.

Школьники:

- задание состоит из 1 модуля;

- общее время выполнения 3 часа;

-в ходе выполнения конкурсного задания необходимо изготовить женскую блузу прямого силуэта, умеренного объема.

Спинка цельнокроеная без среднего шва. Рукава втачные рубашечного покроя, двушовные с передним и нижним швами, естественной длины. Низ рукава обработан краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Передние швы рукавов стянуты кулисками. Концы кулисок завязаны в банты по низу рукавов.

Горловина слегка расширена, обработана обтачкой – двойной косой бейкой.

Низ блузы обработан краевым швом вподгибку с закрытым срезом.

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведен ия модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьники | Модуль. Изготовление женской блузы. Получить готовый крой, сшить женскую блузу. Одеть готовое изделие на манекен. | 3 часа | Женская блуза прямого силуэта, умеренного объема. Спинка цельнокроеная без среднего шва. Рукава втачные рубашечного покроя, двушовные с передним и нижним швами, естественной длины. Низ рукава обработан краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Передние швы рукавов стянуты кулисками. Концы кулисок завязаны в банты по низу рукавов. Горловина слегка расширена, обработана обтачкой – двойной косой бейкой. Низ блузы обработан краевым швом вподгибку с закрытым срезом. Соблюдение заданных параметров: - длина блузы по середине спинки в готовом виде - длина рукава по нижнему шву - см; - ширина плеча - см - длина разреза переда в готовом виде – 5 см - ширина строчки по краю горловины - 0,5 -0,7 см; - ширина швов расстрачивания переднего шва рукава – 1,2 -1,5 см; - ширина шва застрачивания низа – 1,0 см; - ширина шва застрачивания низа рукава – 1,0см. |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа |  |  |  |

  - Последовательность выполнения задания.

Школьники:

Участнику необходимо изготовить женскую блузу в соответствии с заданием и выданному крою. В день выполнения задания главный эксперт может внести изменения, но не более 30% в конкурсное задание.

Всем участникам предоставляется одинаковый набор материалов и инструментов.

Блуза должна отвечать следующим требованиям:

- соответствовать заданным параметрам в соответствии с конкурсным заданием;

- все срезы изделия должны быть обработаны;

- после изготовления изделия, участник должен одеть готовое изделие на манекен.

Особые указания:

Каждому участнику при себе необходимо иметь: фартук, косынку или ободок, резинку для волос, удобную сменную обувь (закрытого типа). Всем участникам предоставляются одинаковый набор деталей кроя, из одной и той же ткани, одинаковое оборудование и инструменты. Для обеспечения равных условий участникам запрещается использовать на площадке иное оборудование и материалы и инструменты, кроме тех, что предоставлены организаторами.

В соответствии с медицинскими показаниями участникам может быть разрешено использовать необходимое оборудование – дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п. Всё должно быть заранее согласовано с экспертами.

Категория: школьники.

Изготовление женской блузы: время выполнения задания 3 часа.

Технологическая последовательность изготовления блузы (рисунок 1).

| № п/п | Наименование операции | Технические условия (ТУ): |
| --- | --- | --- |
| 1. Проверка деталей кроя блузы |  |  |
| 2. Обработка плечевых швов |  |  |
| 2.1 | Стачать плечевые срезы переда и спинки | - ширина шва 1,0 см двойная параллельная строчка соединительный стачной шов взаутюжку |
| 2.2 | Обметать припуски плечевых швов | - со стороны переда |
| 2.3 | Заутюжить припуски плечевых швов | - в сторону спинки - с изнаночной стороны |
| 3. Обработка горловины |  |  |
| 3.1 | Стачать срезы обтачки горловины (косой бейки) | - ширина шва 0,5 см соединительный стачной шов вразутюжку |
| 3.2 | Разутюжить припуски шва стачивания обтачки. |  |
| 3.3 | Заутюжить обтачку горловины, перегибая вдоль пополам изнаночной строной внутрь |  |
| 3.4 | Обтачать горловину обтачкой (двойной косой бейкой) | - ширина шва 0,5 см краевой обтачной шов в кант |
| 3.5 | Настрочить припуски шва обтачивания горловины на обтачку | - ширина шва 0,1–0,2 см |
| 3.6 | Приутюжить горловину, выправить кант из изделия | - со стороны обтачки |
| 3.7 | Выполнить строчку по горловине | - ширина шва 0,5-0,7 см |
| 3.8 | Приутюжить готовую горловину | - с изнаночной стороны |

| 4. Обработка рукавов |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Застрочить низ верхней части рукавов | - ширина шва 0,1‒0,2 см - ширина внутреннего припуска 0,5 см - ширина внешнего припуска 1,0 см краевой шов вподгибку с закрытым срезом |
| 4.2 | Застрочить низ нижней части рукавов | - ширина шва 0,1‒0,2 см - ширина внутреннего припуска 0,5 см - ширина внешнего припуска 1,0 см краевой шов вподгибку с закрытым - срезом |
|  | Застрочить низ нижней части рукавов | - краевой шов вподгибку с закрытым срезом |
| 4.3 | Приутюжить низ верхней части рукавов | - с изнаночной стороны |
| 4.4 | Приутюжить низ нижней части рукавов | - с изнаночной стороны |
| 4.5 | Стачать передние срезы рукавов | - ширина шва 2,0 см соединительный расстрочной шов |
| 4.6 | Разутюжить припуски передних швов рукавов | - с изнаночной стороны |
| 4.7 | Настрочить припуски передних швов на детали рукавов | - ширина шва 0,1‒0,2 см - ширина внутреннего припуска 0,5-0,7 см - ширина внешнего припуска 1,2-1,5 см соединительный накладной шов с закрытым срезом |
| 4.8 | Продеть завязки в припуски передних швов рукавов |  |
| 4.9 | Поставить закрепки по срезу оката на участке передних швов рукавов | - длина закрепки 1,0 см - ширина шва 0,5 см |
| 5. Соединение оката рукава с проймой изделия |  |  |
| 5.1 | Втачать рукава в проймы изделия | - ширина шва 1,0 см - соединительный стачной шов взаутюжку |
| 5.2 | Обметать припуски швов втачивания рукавов в проймы изделия | - со стороны изделия |
| 5.3 | Заутюжить припуски швов втачивания рукавов в проймы изделия | - в сторону рукавов - с изнаночной стороны |

| 5.4 | Стачать боковые срезы изделия и нижние срезы рукавов | - ширина шва 1,0 см соединительный стачной шов взаутюжку |
| --- | --- | --- |
| 5.5 | Обметать припуски боковых швов и нижних швов рукавов | - со стороны переда - со стороны нижней части рукавов |
| 5.6 | Поставить закрепки на припусках нижних швов рукавов по низу | - длина закрепки 1,0 см - ширина шва 0,5 см - припуски подогнуть под углом 45° |
| 5.7 | Заутюжить припуски боковых швов и нижних швов рукавов | - в сторону спинки - с изнаночной стороны |
| 6. Обработка низа изделия |  |  |
| 6.1 | Застрочить низ блузы | - ширина шва 0,1‒0,2 см - ширина внутреннего припуска 0,5-0,7 см - ширина внешнего припуска 1,2-1,5 см краевой шов вподгибку с закрытым срезом |
| 6.2 | Приутюжить низ блузы | - с изнаночной стороны |
| 7. Окончательная отделка изделия |  |  |
| 7.1 | Проверить качество готового изделия |  |
| 7.2 | Очистить блузу от производственного мусора |  |
| 7.3 | Выполнить окончательное ВТО блузы |  |
| 8. Надеть готовую блузу на манекен |  |  |
| 9. Завязать концы завязок в банты по низу рукавов и зафиксировать сборку по передним швам рукавов |  |  |

Примечание: Выбор приемов обработки последовательности выполнения работ остается за участником

Рисунок 1 – Технический рисунок женской блузы

Спецификация основных и прокладочных деталей кроя женской блузы (рисунок 1)

| № п/п | Наименование деталей кроя | Количество деталей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Перед | 1 деталь |
| 2. | Спинка | 1 деталь |
| 3. | Верхний рукав | 2 детали |
| 4. | Нижний рукав | 2 детали |
| 5. | Обтачка горловины (косая бейка) | 1 деталь |
| 6. | Завязка переднего шва рукава | 4 детали |

  - 30% изменение конкурсного задания.

В конкурсном задании главный эксперт может внести изменения, но не более 30%

В	категории	«Школьники»,	«Студенты»	и	«Специалисты»	возможны изменения:

-изменить способ обработки соединительных швов;

-изменить способ обработки краевых швов;

-изменить наличие и ширину отделочных швов;

-уменьшить количество усложняющих элементов.

  - Критерии оценки выполнения задания

Категория участников: «Школьники».

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1. Модуль. Пошив женской блузы | Получить готовый крой, сшить женскую блузу. Одеть готовое изделие на манекен. | 100 |
| ИТОГО |  | 100 |

Категория: школьники. Пошив женской блузы.

| Задание | № п/п | Критерии аспектов | Максимальное кол-во аспектов | Оценочные аспекты (баллы) | Измеримые аспекты (баллы)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пошив женской блузы | 1. | Организация рабочего места: - наличие спецодежды, соответствующей требованиям. (фартук /футболка; головной убор/ волосы собраны; удобная закрытая обувь) - рабочее место содержать в чистоте и в порядке. | 5 | 5 | - |
|  | 2. | Соблюдение техники безопасности: - соблюдает правила безопасности при выполнении ручных работ, машинных работ. - соблюдает правила безопасности при выполнении ВТО | 5 | 5 | - |
|  | 3. | Общее эстетическое восприятие готового изделия на манекене: - баланс изделия (вид спереди, вид сзади, вид сбоку, посадка изделия на манекене). | 5 | 5 | - |
|  | 4. | Задание полностью выполнено в отведенный промежуток времени. | 5 | - | 5 |
|  | 5. | Соблюдение заданных параметров: Длина блузы в готовом виде (по середине спинки соответствует заданному (+/- 0,2см) | 5 | - | 5 |
|  | 6. | Соблюдение заданных параметров: Длина рукава по нижнему шву соответствует заданной ( +/- 0,2см) | 5 | - | 5 |
|  | 7. | Качество обработки передних швов рукавов | 5 | - | 5 |
|  | 8 | Соблюдение заданных параметров: Ширина швов расстрачивания переднего шва рукава соответствует заданной ( +/- 0,1см) | 5 | - | 5 |
|  | 9 | Качество обработки низа рукавов | 5 | - | 5 |
|  | 10 | Качество втачивания рукавов | 5 | - | 5 |
|  | 11. | Качество обработки горловины. Отсутсвие перекосов, стянутости, растянутости. | 10 | - | 10 |
|  | 12. | Соблюдение заданных параметров: Ширина отделочной строчки по горловине ровная и соответствует заданной (по всей длине ширина шва 0,5- 0,7 см) | 10 | - | 10 |

|  | 13. | Качество обработки боковых швов | 5 | - | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14. | Качество обработки низа блузы | 5 | - | 5 |
|  | 15. | Соблюдение заданных параметров: Ширина строчки от сгиба низа соответствует заданной по всей длине. (+/- 0,2см) | 10 | - | 10 |
|  | 16. | Товарный вид изделия: - отсутствие дефектов при изготовлении изделия (повреждений, дефектов, масляных пятен и т.д.). | 5 | - | 5 |
|  | 17. | Качество выполнения окончательной ВТО: - отсутствие пролегания швов; - отсутствие лас и опалов; - отсутствие складок, заминов - качество чистки изделия (отсутствие необрезанных ниток, комочков). | 5 | - | 5 |
|  | Общее количество баллов |  | 100 | 15 | 85 |

- Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов

*возможно использование аналогов (с аналогичными характеристиками) указанного оборудования, инструментов и расходных материалов

  - Категория участников «школьники».

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фотооборудования илиинструмента, илимебели |  | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, Поставщика. | Ед. измерен ия | Необходи мое кол-во |
| 1 | CHAYKA MasterStitch 111 (стачивающая машина) *(см.примечание) |  | Тип машины: электромеханическая Прошиваемые материалы: легкие/средние/тяжелые (джинсовая, легкая кожа). Тип челнока: вертикальный (горизонтальная ось челнока) Максимальная скорость шитья:750 ст/мин. Минимальная скорость шитья:70ст/мин. Регулировка длины стежка от 0 до 4 мм. Регулировка ширины зигзага: от 0 до 4 мм. Усиленный прокол иглы: наличие. Регулятор натяжения верхней нити: наличие. Легко пристегивающаяся лапка: наличие. Дополнительный подъём лапки: наличие. Регулятор давления лапки: наличие. Встроенный нитевдеватель: наличие. Встроенный нитеобрезатель: наличие. Переключатель нижнего транспортера: наличие. Свободный рукав: наличие. Отсек для хранения аксессуаров: наличие. Тип освещения: светодиодное. Мощность двигателя :100Вт. Кол-во операций: 25, в том числе: - рабочие строчки; - оверлочные строчки; - трикотажные строчки; - декоративные строчки; - петля полуавтомат Комплектация: Универсальная лапка; Рамка для выполнения петли; Направитель потайного шва; Лапка для молнии двухсторонняя; Лапка для пришивания пуговиц; Шпульки -4шт (3+1 в машине) Набор игл Organ; Расширительный столик; Вспарыватель; Отвёртка-ключ; Штопальная пластина; Мягкий чехол; https://www.elfort.ru/sewing- machines/chayka-masterstitch-111.htm |  | шт. | 1 |
| 2. | CHAYKA 547 (краеобмёточная машина - оверлок) *(см.примечание) |  | Тип машины: оверлок. Материал корпуса: пластик. 12 видов швов: - 4 ниточный оверлочный; - 3 ниточный эластичный; - 3 ниточный узкий; - 3 ниточный широкий ; |  | шт. | 1 |

|  |  |  | - 3 ниточный роликовый; - 3 ниточный подрубочный; - 2 ниточный широкий; - 2 ниточный узкий; - 2 ниточный роликовый; - 2 ниточный плоский (Flatlock); - 3 ниточный плоский (Flatlock) узкий; - 3 ниточный плоский (Flatlock)широкий; - 4 ниточный оверлочный; - 4 ниточный оверлочный Длина стежка максимальная : 5мм. Коэффициент дифференциальной подачи: 0,7-2,0. Максимальная высота подъемалапки: 8 мм. Регулятор давления лапки на ткань:наличие. Регулировка ширины обрезки ткани: наличие. Ширина обрезки: до7,0мм. Комплектация: Лапка для оверлока стандартная Мусоросборник Отвертки большая Отвертка малая Пинцет Набор игл Сетки на катушку – 4 шт. Щеточка от пыли Ограничители для катушек–4шт. Нитевдеватель Масленка с маслом Коробка для хранения аксессуаров Мягкий чехол от пыли. https://www.elfort.ru/overlocks/chayka- chaika-547.htm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Гладильная доска METALNOVA DUETTO BASE *(см.примечание) |  | Многофункциональнаягладильная доска. Размер гладильной поверхности (ДхШ):1200х450мм. Высотагладильнойповерхности:760- 1000мм. Регулировкавысоты:6позиций. Подставка для парогенератора(240х355мм) с защитным бортиком (h=25мм). Накладки с колесами для удобного перемещения: 2 шт. Нагрев гладильной платформы: наличие. Режим всасывания и выдувания воздуха: наличие. Встроенная розетка: наличие. Мощность:350 Вт. Напряжение: 220 В. https://www.elfort.ru/ironing-boards-and- systems/metalnova-duetto-base.htm | шт. | 1 |

| 4 | Электроутюг Metalnova Genius 2000 *(см.примечание) |  | Утюг позволяет отглаживать вещи в вертикальном положении, не снимая их с вешалки, струей «сухого» пара. В комплекте: тефлоновая насадка с фиксатором и упором из силикона. Давление пара, max: 3,5 бар. Функция вертикального глажения: наличие. Бойлер и резервуар для водынаходятсявнутристальногонаружно гокорпусадляобеспечениябезопасности. Емкость бойлера: 1,5л Емкоcтьрезервуарадляводы:1,5л Ручка утюга: пробка. Паровой шланг:2,1м. Держатель шланга : стальной, высотой 38 см. Кнопка включения парогенератора с контрольным индикатором: наличие. Индикатор отсутствия воды в бойлере: наличие. Индикатор готовности пара: наличие. Информационные лампочки: Пар готов-зеленая; отсутствие воды- красная. Напряжение: 220 В. Потребляемая мощность:2150Вт. Вес:6,8 кг https://www.elfort.ru/irons/metalnova- genius-2000.html | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Манекен Monica (р-р 44) +стойка Милан *(см.примечание) |  | В комплекте: манекен и стойка Милан. В манекен можно втыкать иголки, булавки под любым углом, на нем можно отпаривать и гладить одежду. Манекен на подставке с колесиками. Обтяжка – 100% хлопок с нанесенными основными конструкторскими линиями баланса. Съемный чехол для хранения:наличие. Возможность стиркис расположенной на спинкепотайной застежкой-молнией. Цвет: бежевый. Размер модели: 42 (44). Рост манекена: 170 см. Длина спинки: 40 см. Технические характеристикистойки Милан: Материал: металл.Цвет: черный Основание: четырёхконечное.Колес: 4 шт В комплект входитметаллическая хромированнаятруба со стопорным кольцом. Высота: 22 см. (с колесами). Ширина: 38 см. Длина хромированной трубы:100 см. Двойная регулировкаманекена по высоте в пределах 80 см. Преимущества –устойчивость, долговечность,двойная регулировка по высоте. https://www.elfort.ru/mannequin s/maneken-zhenskii-monica- razmer-44- bezhevyi.htm | шт. | 1 |

| 6 | Портновская «Рукав узкий» *(см.примечание) |  | Тип: узкий рукав. Назначение: для влажно-тепловой обработки изделий. Материал: высококачественный бук сглубокой полировкой. Используемая ткань и набивка обладают требуемойэластичностью иобеспечивают безопасность отокрашивания изделия. Длина: 610 мм. Ширина: 110х90 мм. Высота: 185 мм. Поставляется в сборе. https://www.elfort.ru/portnovskie- kolodki/kolodka-chayka- rukav-uzkii.htm | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 7 | Портновская «Утюжок двухсторонний» *(см.примечание) |  | Тип: утюжок двухсторонний. Назначение: охлаждениеучастков ткани после утюжкиза счет высокой теплоёмкости.Материал: высококачественный дуб илибук с глубокой полировкой. Длина: 280 мм. Ширина: 90 мм. Высота: 45 мм. Поставляется в сборе. https://www.elfort.ru/portnovskie- kolodki/kolodka-chayka-utyuzhok- dvuhstoronnii.htm | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Светильник для швейноймашин ыHM-99T(LED) *(см.примечание) |  | Назначение: Для подсветки hабочей области. Количество светодиодов:6. Штепсельная вилка. Возможность крепления на столе. Распределительная коробка на ножке. Регулируемая ножка светильника. Мощность:4Вт. Напряжение: 220 В. Поставляется в сборе. | шт. | 2 |
|  | Линейка металлическая 20 см |  | Металлическая линейка. | шт | 1 |
| 9 | PRYMЛекало портновское *(см.примечание) |  | Многофункциональное лекало. Облегчает разметку линий пояса, горловины, проймы,припусков, складок, петель ит.д. Толстый, износостойкий материал, деления,нанесенные лазером. | шт. | 1 |
| 10 | Швейный набор SWK-12-1702 *(см.примечание) |  | В наборе должно быть: | шт. | 1 |
|  |  |  | Распарыватель не менее 1 шт. | шт. | 1 |
|  |  |  | Портновские ножницы 22-24 см | шт. | 1 |
|  |  |  | Набор игл для ручного шитья (не менее 16 шт. разной длиныи нумерации с широкими ушками). | шт. | 1 |
|  |  |  | Ручка-шпион, исчезающий маркер для ткани | шт | 1 |
|  |  |  | Нитевдеватель | шт. | 1 |
|  |  |  | Меловой белый карандаш со щёткой | шт | 1 |
|  |  |  | Сантиметровая лента длиной не менее 1 м, цена деления 1 мм | шт. | 1 |
|  |  |  | Напёрсток | шт. | 1 |
|  |  |  | Набор булавок 38мм не менее50 шт. | шт. | 1 |

| 11. | Стул для швеи (газ лифт) *(см.примечание) |  | https://www.xn--c1adjhgsahkeidea0m.xn-- p1ai/products/164275981- stul_dlya_shvei_gaz_lift | шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Специализирова нный раскройный стол CHAYKA TS- 1900SP (разборный). |  | Специализированный раскройный стол с изменяемой высотой и геометрией рабочей поверхности. Описание и комплектация: Каркас стола: высота каркаса стола: 750 - 900 мм (с возможностью увеличения до 1000 мм); каркас стола состоит из тринадцати металлических элементов, которые образуют основание и раму стола. Соединение винтовое. Стол укомплектован колесами для удобного перемешения по площадке: Стол имеет регулируемые опоры с пластиковым подпятником; основание и рама имеют телескопическое соединение с фиксацией на винт-барашек, с возможностью регулировки по высоте (6 уровней); рама стола предназначена для крепления столешниц (1 и 2); на раме предусмотрены дополнительные опорные элементы (поворотные кронштейны) для установки максимальной площади рабочей поверхности. Материал каркаса: стальная профильная труба квадратного сечения. Порошковая покраска. Цвет "серый". Столешницы: 3 шт. Размеры столешниц: 2.950х1900мм (стандартная); 3.600х1900мм (малая); 4.600х1550мм (нижняя полка). | шт. | 1 |
|  |  |  | Максимальная площадь рабочей поверхности: 1550х1900мм (для ассиметричного раскроя). Достигается совмещением двух столешниц 1 и 2. Материал столешниц: Ламинированное ДСП (25 мм), цвет "серый". Для надежной фиксации к раме резьбовые заклепки на столешницах усилены металлическими пластинами (80х80мм). Стол поставляется в разобранном виде. https://www.elfort.ru/worldskills/chayka-ts- 1900k.htm |  |  |

| 13. | Стол (для стачивающей и краеобмёточной машины) |  | Стол с рабочей поверхностьюне менее1400х600х750 |  |  | шт. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Коврик резиновый 70Х100 изоляционный |  | Коврикрезиновыйдиэлектрический¦Купи ть¦Оптом ¦ Розница (kirelis.ru)www.kirelis.ru/catalog/tehplastin y/kovry-rezinovye/?ysclid=ldk56y927l 718589120 |  |  | шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1- ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фотография расходных материалов |  | Технические характеристики оборудования, инструментов иссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измер ения | Необх одимое кол-во |
| 1 | Ткань однотонная рубашечная, сорочечная, поплин, перкаль 100% хлопок (поверхностная плотность 120- 140гр/м2) Без эластана |  |  | https://star- |  | м | 3 |
|  |  |  |  | tex.ru/item/sorochechnaya_odnotonnaya_belog |  |  |  |
|  |  |  |  | o_tsveta_25548.001/?utm_source=yandex&utm |  |  |  |
|  |  |  |  | _medium=cpc&utm_campaign=epk- |  |  |  |
|  |  |  |  | 81312128&utm_content=PT 3%7C%7C185 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9638375795949120%7C%7C53651938782%7 |  |  |  |
|  |  |  |  | C%7C--- |  |  |  |
|  |  |  |  | autotargeting%7C%7C2%7C%7Cpremium%7C |  |  |  |
|  |  |  |  | %7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&utm_ter |  |  |  |
|  |  |  |  | m=--- autotargeting&yclid=4448877724053798911 |  |  |  |
| 2 | Косая бейка Шир 30мм Хлопок 100% |  |  | https://star- tex.ru/shvejnaya_furnitura/kosaya_bejka_optom |  | м | 5 |
|  |  |  |  | /?itemGroup=18004091-18259836- 18259836&utm_campaign=dinamicheskie-cat- 85982682&utm_content=SHF v3%7C%7C13 860531398%7C%7C53153637420%7C%7C--- autotargeting%7C%7C1%7C%7Cpremium%7C |  |  |  |
|  |  |  |  | %7Cnone%7C%7Csearch%7C%7Cno&utm_m edium=cpc&utm_source=yandex&utm_term=-- |  |  |  |
|  |  |  |  | -autotargeting&yclid=7667295530058776575 |  |  |  |
| 2 | Нитки в цвет ткани состав100% п/э |  |  | https://welltex.ru/search?searc h=+нитки+гутерман+120 Гуттерман №120 1000м |  | шт. | 6 |
| 3 | Нитки для сметывания, контрастного цвета(состав100% п/э) |  |  | https://welltex.ru/search?searc h=+нитки+гутерман+120 |  | шт. | 1 |
| 6 | Иглы для ELNA eXperience 450 швейная маши-на |  |  | ORGAN иглы универсальные5/90 https://www.elfort.ru/needles- forhousehold-machines/organ- iglyuniversalnye-5-90- blister.htm |  | набор | 1 |

| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Специальная одежда |  |  |  |  | шт. | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Напёрсток | приспособление | По размеру участника |  |  | шт. | 1 |
| Разрешается брать с собой на соревновательную площадку из тех средств реабилитации по нозологиям, которые участник использует постоянно, например,специальное кресло-коляску (для участников с проблемами ОДА), слуховой аппарат для участников с проблемами слуха. |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Фотография необходимого оборудования или инструмента,или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов иссылка на сайт производителя,поставщика |  |  | Ед. измер ения | Необх одимое кол-во |
| 1 | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 |  |  | шт. | 1 |
| 2 | Стол офисный |  | 1400х600х750 |  |  | шт. | 1/2 |
| 3 | Ноутбук офисный, мышь компьютерная (для главного эксперта) |  | https://megamarket.ru/catalog/details/noutb |  |  | шт. | 1 |
|  |  |  | uk-asus-vivobook-go-15-e1504ga-bq527- |  |  |  |  |
|  |  |  | 90nb0zt1-m00vb0- |  |  |  |  |
|  |  |  | 600017002245/spec/#?details_block=spec |  |  |  |  |
| 4 | Лазерное МФУ *(см.примечание) |  | https://market.yandex.ru/product-- m7100dn/1731946413?sku=100542707391 &uniqueId=1020608&do- waremd5=v6dPv067E1SN9qQ92t_lwA&ut m_term=138608%7C1731946413&clid=16 01&utm_source=yandex&utm_medium=se arch&utm_campaign=ymp_offer_dp_komp uter_model_mrkscr_bko_dyb_search_rus& utm_content=cid%3A113941570%7Cgid% 3A5486705274%7Caid%3A16454305076% |  |  | шт. | 1 |
|  |  |  | 7Cph%3A53093333136%7Cpt%3Apremiu m%7Cpn%3A5%7Csrc%3Ayandex.ru%7C st%3Asearch%7Crid%3A53093333136%7 Ccgcid%3A0&yclid=148967162845923901 |  |  |  |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  |  |

| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Набор ручек и карандашей |  | https://www.ozon.ru/categor y/ruchki-s- karandashom/ | шт. | 1 |
| 3 | Набор цветных маркеров |  | https://www.komus.ru/katalog/ruchki- karandashi- markery/tekstovydeliteli/nabor- tekstovydelitelej-attache- colored- tolshhina-linii-1-5-mm-4-tsveta- /p/629205/?from=block-301-2 | шт. | 1 |
| 4 | Сантиметровые ленты |  | https://www.sima- land.ru/tvorchestvo/shite-i- vyshivanie/shveynaya- furnitura/prinadlezhnosti-dlya- kroyki-i- shitya/lekala-lineyki- santimetry/santimetrovye- lenty- fpc/?c_id=23228&per- page=20&sort=price&viewtype=list | шт. | 1 |
| 5 | Калькулятор |  | https://www.komus.ru/katalog/k antstovary/kalkulyatory/kalkulyatory- nastolnye/kalkulyator- nastolnyj-citizen- business-line- cmb1001-bk-10- razryadnyj- chernyj-137x102x31- mm/p/480263/?from=block-301-14 | шт. | 1 |

| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото необходимого оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Необх одимо е кол- во |
| 1 | Стол |  | 1400х600х750 | шт. | 1/20 |
| 2 | Стул |  | Размеры: 55х80 | шт. | 1 |
| 3 | Вешалка для одежды |  | http://mosunivermag.ru/image/cac he/catalog/Gimi/paco-super- 750x750.jpg | шт. | 1/20 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| 1 | Кулер для воды |  | настольный без охлаждения | шт. | 1 |
| 2 | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  | Класс В - 55 ВКласс А - 2 А | шт. | 1 |
| 3 | Аптечка |  | http://aptechki.ru/medicine/schkol naya | шт. | 1 |

Примечание: Указанная модель оборудования рекомендована для проведения чемпионата, но в рамках проведения чемпионата в регионе, может быть заменена на аналогичную.

- Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозоологий.

  - Минимальные требования	к оснащению	рабочих мест	с учетом всех основных нозологий.

|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушениями слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации. |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскопечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); - лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: - видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 |

|  |  |  | (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушением зрения, имеющего собаку-проводника, необходимо предусмотреть место для собаки-проводника; г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций; д) индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 3000х1900 | 1,5 м | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов: а) увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами верстаков; б) для участников, передвигающихся в кресле- коляске, необходимо выделить 1 - 2 первых рабочих места в ряду у дверного проема; в) оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании. |
| Рабочее место участника с соматически ми заболевания ми | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечно- сосудистой системы, а также инвалидов вследствие других соматических заболеваний, предусматривают отсутствие: а) вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; б) тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации на площадке; в) превышения уровня шума на рабочих местах; г) нарушений уровня освещенности, соответствующей действующим нормативам. Необходимо обеспечить наличие столов с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стульев (кресел) с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки (в соответствии со спецификой заболевания). |
| Рабочее место участника с ментальным | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно-психические заболевания: |

| и нарушениям и |  |  | а) создание оптимальных и допустимых санитарно- гигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). |
| --- | --- | --- | --- |

    - Схема застройки соревновательной площадки.

    - Требования охраны труда и техники безопасности.

Перед началом работы конкурсант должен:

-проверить перед использованием СИЗ их исправность, отсутствие внешних повреждений;

-застегнуть пуговицы спецодежды, волосы подобрать под головной убор;

-проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к нему, отсутствие слепящего эффекта;

-проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов;

-все детали кроя, изделия и инструменты расположить на рабочем месте в порядке, удобном для работы;

-проверить режущую часть ножниц, должна быть правильно произведена заточка; -осмотреть стул и проверить его устойчивость.

Перед началом работы на швейных машинах, оверлоках и другом швейном необходимо:

-визуальным осмотром проверить отсутствие повреждений швейного оборудования, целостность питающих кабелей, штепсельных соединений;

-при отключенном электропитании привода швейного оборудования убедиться установлена ли лапка с предохранителем от прокола пальцев, убедиться имеются ли ограждения на вращающихся частях швейной машины;

-перед выполнением пробной операции, удалить шпульный колпачок и игольную нитку;

-убедиться в исправности пускового устройства и правильности направления вращения маховика;

-убедиться в отсутствии посторонних лиц в рабочей зоне.

Во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе швейного оборудования, сразу отключить двигатель привода, доложить непосредственному руководителю (эксперту) и до устранения всех неисправностей к работе не приступать.

Перед началом работы на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором:

-визуальным осмотром проверить изоляцию утюга, штепсельной розетки и вилки, наличие и исправность подставки, пульверизатора, диэлектрического коврика;

-во время выполнения пробной операции, при заметных изменениях в работе электропарового утюга и парогенератора, сразу отключить оборудование от электросети, доложить непосредственному руководителю и до устранения неисправностей к работе не приступать.

Техническое обслуживание, ремонт, наладка проводится только специально обученным персоналом.

Требования по охране труда при выполнении ручных работ.При выполнении работ конкурсант обязан:

- выполнять работу согласно технологическому процессу;

-при работе с иглой пользоваться наперстком;

-обрезку нитей производить ножницами;

-в течение всего рабочего дня содержать рабочее место в чистоте и порядке, незагромождать проходы полуфабрикатами и готовыми изделиями;

-работать при достаточности освещения на рабочем месте;

-не допускать к рабочему месту посторонних лиц;

-при выполнении ремонта одежды осмотреть карманы, лацканы и т.д. во

избежание травм оставленными в одежде острыми предметами;

-прежде чем стачивать изделие, необходимо проверить, не оставалось ли в ткани булавки или иголки.

Швее не допускается:

-отвлекаться и отвлекать других работников посторонними разговорами;

-класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и приспособления в карман;

-оставлять иглы, ручной инструмент на изделии при временном прекращенииработы;

-производить обрыв нити лезвием, зубами.

При работе на швейных машинах, оверлоках и другом швейном необходимо:

-пускать машину плавным нажатием на педаль; -подачу материала к иглодержателю производить равномерно, без рывков, прошивать утолщенные места на пониженных оборотах (так как игла может сломаться и поранить);

-прокладывая строчку, изделие придерживать двумя руками по обе стороны от иглы во избежание попадания пальцев рук под иглу;

-заправку верхней и нижней нити, смену иглы, смазку швейной машины производить только при выключенном электродвигателе, сняв ногу с пусковой педали;

-при замене иглы убедиться в надежности ее крепления;

-постоянно следить за креплением нажимной лапки и в случае ослабевания закрепить ее.

Необходимо отключить выключатель питания или полностью отключить швейное оборудование из электросети при:

-заправке нитки в иголку или замене шпульки;

-замене иглы, лапки, игольной пластины и других деталей; -ремонте или наладке;

-оставлении (даже на короткое время) рабочего места;

При	работе	на	швейных	машинах,	оверлоках	и	другом	швейном оборудованиине допускается:

-наклоняться низко к швейному оборудованию во избежание захвата ею волос и головного убора;

-тормозить или ускорять швейное оборудование рукой за маховое колесо;

-касаться иглы на ходу машины;

-бросать на пол отработанные или сломанные иглы;

-открывать, снимать ограждающие устройства и приспособления;

-класть	около	вращающихся	частей	швейного	оборудования	ручной инструмент и посторонние предметы;

-использовать затупленную или искривленную иглу.

При работе на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором конкурсант обязан:

-работать	осторожно,	во	избежание	ожогов,	порчи	изделий	и возникновения загораний, не перегревая его;

-при перегреве, выключить утюг для его постепенного охлаждения;

-отключать оборудование, держась за штепсельную вилку;

При работе на электропаровых утюгах с подключенным парогенератором не допускается:

-выдергивать шнур из розетки, держась за токоведущий кабель (провод);

-охлаждать утюг водой;

-ронять утюг или стучать по обрабатываемому изделию;

-касаний кабеля (провода) с горячим корпусом утюга или горячих предметов.

Требования по охране труда по окончании работы.

По окончании работы конкурсант обязан:

-отключить швейное оборудование, держась за штепсельную вилку и дождаться полной его остановки;

-вычистить машину;

-убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и инструмент (ножницы, отвертку, масленку и т.п.), применяемые в работе;

-при отключении электропитания электропаровых утюгов с подключенным парогенератором отключить выключатель электропитания паровых утюгов, отключить выключатель «Сеть», вынуть вилку кабеля (провода) из розетки держась за штепсельную вилку, стравить пар из парогенератора через подсоединенный шланг в холодную воду.

Привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него; Отключить рабочее освещение;

Сообщить своему непосредственному руководителю (эксперту) обо всех неисправностях, возникших во время работы, и принятых мерах по их устранению.

Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в установленные места хранения.

Вымыть руки водой с моющим средством. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

При возникновении аварийной ситуации конкурсант должен: остановить работу, отключить используемые при работе электрическое оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и вызвать аварийные службы;

-сообщить о происшествии непосредственному руководителю (эксперту), ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования;

-принять меры по устранению причин аварийной ситуации.

При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода, необходимо прекратить работу и вызвать соответствующую аварийную службу.

Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю.

В случае возникновения пожара или загорания необходимо:

- прекратить работу;

- обесточить электроприборы;

- сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному лицу организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям;

-в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожарапо путям эвакуации.

При несчастном случае необходимо:

-принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

-обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих;

-сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому должностному лицу.

В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) конкурсант должен прекратить   работу, отключить   оборудование,  сообщить   об   этом

непосредственному руководителю (эксперту) или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу.