РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2025

Главный эксперт компетенции

«Гончарное дело»

Почикеева Е.А.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

«ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО»

Курск, 2025

Оглавление

- ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ.	3

  - Актуальность компетенции	3

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции	3

  - Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты)	3

  - Требования к квалификации	4

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ. 5

  - Краткое описание задания	5

  - Структура и описание конкурсного задания	5

  - Последовательность выполнения задания	10

  - 30% Изменение конкурсного задания	14

2.5. Критерии оценки выполнения заданий	15

ШКОЛЬНИКИ15

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.	30

  - Школьники, студенты, специалисты	30

- МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ С УЧЕТОМ ВСЕХ ОСНОВНЫХ НОЗОЛОГИЙ. 36

- СХЕМА ЗАСТРОЙКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.	38

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	40

  - Общие требования охраны труда	40

  - Требования охраны труда перед началом работы	40

  - Требования охраны труда во время работы	40

  - Требования охраны труда в аварийных ситуациях.	41

  - Требования охраны труда по окончании работы	41

ПРИЛОЖЕНИЯ	42

Приложение 1.	42

Технические задания	42

- ОПИСАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ.

  - Актуальность компетенции.

Искусство, к которому принадлежит гончарное ремесло – одно из наиболее древних, в нем накоплен опыт многих тысячелетий. Разнообразие сырья, множество методов формования и декорирования, многостадийность керамической технологии делают ее непростым, но привлекательным предметом для изучения.

Гончарное дело не оставило своей актуальности и сегодня, несмотря на активное проникновение современных материалов и электрических гончарных кругов.

Помимо утилитарной функции, гончарные изделия пользовались и пользуются успехом в украшении интерьера. Они способны дополнить интерьер не только квартиры, но и загородного дома, а также привнести в атмосферу теплоту и уют.

Работая в этой области, необходимо учитывать одновременно стилистику и художественную выразительность изделия, функциональность, технологичность и привлекательность для покупателя.

  - Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции.

Общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий (ЕТКС 2021 и 2022):

- Ангобировщик

- Выборщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий

- Гончар

- Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий

- Контролер-приемщик фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий

- Оправщик-чистильщик

- Разбивщик сырья

- Резчик керамических и фарфоровых изделий

- Склейщик керамических, фарфоровых и фаянсовых изделий

- Сортировщик сырья, фарфоровых, фаянсовых и керамических изделий

- Ставильщик-выборщик изделий из печей

- Сушильщик фарфоровых, фаянсовых, керамических изделий и сырья

Другие профессии:

- Помощник в гончарную мастерскую

- Художник по керамике

  - Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты).

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ФГОС основного общего образования (5-9 кл.) | ФГОС 54.02.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (Приказ Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1389 ) | Бакалавр 51.03.02 Народная художественная культура. |
| ФГОС среднего общего образования (10-11 кл.) | ФГОС 072601.01 Мастер народных художественных промыслов (Приказ Минобрнауки России от | Бакалавр 54.03.02 Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы. |

|  | 02.08.2013 N 680 - ред. от 09.04.2015) |  |
| --- | --- | --- |
| ФГОС ОВЗ | ФГОС СПО по профессии 18.01.12 Изготовитель фарфоровых и фаянсовых изделий 240107.08 | Магистр 51.04.02 |
| ФГОС УО |  | Народная художественная культура. |
|  |  | Магистр 54.04.02 Декоративно- прикладное |

  - Требования к квалификации.

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Должен знать: - основы гончарного дела; -технологию изготовления гончарных изделий; -технику безопасности при использовании инструментов и гончарного круга. Должен уметь: -рационально организовывать и проводить уборку рабочего места гончара; -безопасно эксплуатировать гончарный круг; -подготавливать глиняную массу к работе. Должен иметь практические навыки и умения: -подготовки глины перед работой за гончарным кругом; -центровки глины на гончарном круге; - вытягивания цилиндра на гончарном круге; -выравнивания, выглаживание поверхности изделия; -изготовления и присоединение приставных частей изделия. | Должен знать: - классификацию глин; основы конструирования основных гончарных форм; - закономерности и правила построения орнаментов, ритмическую организацию орнамента. Должен уметь: -создавать произведения искусства декоративно- прикладного искусства и народных промыслов различного назначения; - художественно исполнять произведения декоративно- прикладного творчества; -организовывать собственную деятельность, выбирать способы выполнения профессиональных задач; -принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести ответственность заних. Должен иметь практические навыки и умения: - вытягивания высокого цилиндра на гончарном круге; - формования криночных | Должен знать: -основные виды гончарных глин и их свойства; - правильные соотношения частей гончарного сосуда; - виды декоративно- прикладного искусства и особенности разных художественных промыслов; -основные средства художественной выразительности - основы конструирования сложных гончарных форм. Должен уметь: - воплощать художественно- образную содержательность произведения в рамках избранной темы; - осуществлять композиционное построение изделий; - декорировать изделия различными способами с помощью инструментов; Должен владеть: - навыками работы с разными видами глин; - навыками изготовления сложносоставных гончарных форм; - навыками |

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ.

  - Краткое описание задания.

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить техническое задание, а так-же продемонстрировать навыки тиражирования и декорирования простого изделия с декором.

  - Структура и описание конкурсного задания.

| Категория участника | Наименование модуля | Время Проведе ния модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Подготовка рабочего места | 30 минут | 2 комка по 700гр 2 комка по 500 гр 1 комок -100 гр |
|  | Модуль 1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ Параметры: - Организация рабочего места (Подготовка глины) - Культура труда - Трудовая дисциплина - Соблюдение ТБ и ПБ на протяжении выполнения модулей 2,3,4 | В течение конкурсного дня | Оценка умений и навыков по организации собственной деятельности. |
|  | Модуль 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ. Задание: изготовить на гончарном круге цилиндр. Цель: Продемонстрировать навыки выполнения основных технологических операций (центровка, раскрытие комка, вытягивание вертикальных стенок). Параметры: цилиндр с дном заданного диаметра, максимальной высоты. Исходные данные: участникам выдается задание с обозначением требуемого диаметра. Кол-во:1 шт Масса одного комка: 700* гр. 2 комка на модуль с учетом второй попытки. Попытки: 2 попытки. В случае неудачи участнику предоставляется второй кусок глины, работа выполняется в ранее отведённое время, предыдущее изделие уничтожается. | 30 мин | Цилиндр. 1 изделие |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ (очистка гончарного круга, пояснение к следующему | 10 минут |  |

|  | модулю) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль 3. ТИРАЖИРОВАНИЕ. Задание: Изготовить изделия на гончарном круге в форме пиала. Цель: Продемонстрировать навыки чтения чертежа и формовки серии одинаковых изделий простой формы. Исходные данные: Участникам выдается технический рисунок изделия с обозначенными основными размерами. Участник выполняет 2 изделия. Для оценки участник выбирает одно лучшее, на его взгляд. |  | 60 мин | Пиалы 2 изделия |
|  | Параметры: Кол-во: Масса одного комка: Попытки: | В соответствии с ТЗ. 2 шт 500* гр. 1 попытка на каждое изделие. |  |  |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ (очистка гончарного круга, пояснение к следующему модулю) |  | 10 минут |  |
|  | Модуль 4 ДЕКОРИРОВАНИЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ). Задание: доработка одного из изделий модуля тиражирование Цель: Продемонстрировать навыки работы с полуфабрикатом |  | 30 мин | Выбор региона |
|  | Исходные данные: участникам предлагается декорировать, дополнить деталями, изменить форму изделия модуля 3. Стилистика, размер, наполняемость, декорирование, формообразование на усмотрение региона - Участникам с нарушением зрения может быть выдано описание или рельефное изображение готового изделия. |  |  |  |
|  | Параметры: Кол-во: Масса комка: Попытки: | 1 100 гр на дополнительные элементы (при необходимости) 1 |  |  |
| Общее время выполнения конкурсного задания: не более 2 часа на выполнение конкурсного задания + 30 минут подготовка+ 2 технологических перерыва по 10 минут ОБЩЕЕ ВРЕМЯ - 2 часа 50 минут |  |  |  |  |

  - Последовательность выполнения задания.

Перед началом выполнения задания, участникам дается время на подготовку глины. Подготовленную глину участник складывает в контейнер, накрывает тканью и крышкой. Участник готовит комки для трех модулей, с учетом заданий.

ШКОЛЬНИКИ.

Модуль 1.

- Соблюдать технику безопасности в соответствии с инструкцией

- Организовывать рабочее место в соответствии с требованиями организации труда.

- Соблюдать правила конкурса, в соответствии с концепцией и регламентом проведения конкурса.

Модуль 2.

- Подготовленную глину закрепить в центре диска.

- Включить мотор, отцентрировать глиняный ком.

- В середине глиняной массы сделать цилиндрическое углубление.

- Постепенно расширить его, доведя диаметр до требуемых размеров.

- Сформировать дно будущего изделия.

- Вытянуть стенки цилиндра

- Зачистить форму стеком или циклей.

- При необходимости подсушить изделие феном.

Предусмотрен технологический перерыв

| Выполненная работа: | Изделие находятся на гончарном круге. В случае не соблюдения диаметра цилиндра и отсутствия дна, параметр высоты не оценивается. |
| --- | --- |

Модуль 3.

- Подготовленную глину закрепить в центре диска.

- Включить мотор, отцентрировать глиняный ком.

- В середине глиняной массы сделать цилиндрическое углубление.

- Постепенно расширить его, доведя диаметр до требуемых размеров.

- Сформировать дно будущего изделия.

- Вытянуть стенки цилиндра

- Придать изделию необходимую форму, в соответствии с техническим рисунком.

- Сформировать губу.

- Удалить стеком или циклей лишнюю глину у основания.

- При необходимости доработать поверхность губкой.

- Подсушить изделие феном.

- При помощи струны снять изделие с диска, перенести на гипсовую лещаду.

- Выполнить еще одно изделие.

- Выбрать одно изделие для разрезания и оценивания технических параметров, отметить его карточкой (малярным скотчем).

- Подготовить рабочее место для выполнения следующего задания.

| Выполненная работа: | - Изделия находятся на рабочем столе, размещены на гипсовой лещаде. - Одно изделие, выбранное для оценки параметров, отмечено скотчем. |
| --- | --- |
| !! В случае если участник не выбрал изделие для оценки (не отметил скотчем), эксперты |  |

выбирают изделие на свое усмотрение.

!! Изделие не перенесенное с гончарного круга на лещаду не засчитывается как готовое.

Модуль 4.

- Порядок выполнения модуля 4 определяется регионом, в рамках заданного промежутка времени.

- Убрать рабочее место (очистить от глины планшайбу, собрать глину с лотка, протереть насухо все устройство, вылить воду в специальную емкость, помыть инструменты, протереть рабочий стол).

| Выполненная работа: | - Изделие находятся на рабочем столе, размещено на гипсовой лещаде. - Остатки глины упакованы, находятся в контейнере. - Гончарный круг вымыт. - Инструменты помыты сложены в корзину для инструментов, располагаются на рабочем столе. - Емкости для воды вымыты находятся на рабочем столе. - Рабочий стол вымыт. - Мусор и глина с пола убраны. |
| --- | --- |

Особые указания:

Участник может взять с собой на площадку:

- набор одежды, которую можно испачкать.

  - Инструменты для работы на гончарном круге, указанные в перечне используемого оборудования, инструментов и расходных материалов. (п. 3).

  - Любые удобные участнику инструменты для декорирования изделия модуля 4, исключая фактурные штампы и оттиски, гипсовые формы для отминок; Категорически запрещается брать с собой на соревновательную площадку:

- свою глину;

- ангобы, красители, пигменты;

- самодельные инструменты для работы на гончарном круге (модули 1,2);

- шаблоны, модели, формы для отминок, штампы, готовые эскизы;

- дополнительные приспособления для гончарного круга, либо декорирования.

  - 30% Изменение конкурсного задания.

Допустимые изменения:

- Изменение формы изделия;

- Изменение размеров изделия;

- Изменение высоты изделия;

- Изменение способов декорирования изделий;

- Добавление или изменение темы декора;

- Добавление или изменение налепных и дополнительных элементов (форма ручки, хватка крышки) элементов.

Не допустимы изменения:

- Перечень оборудования;

- Перечень инструментов;

- Перечень расходных материалов;

- Изменение времени выполнения конкурсного задания.

2.5. Критерии оценки выполнения заданий. ШКОЛЬНИКИ

| А | Организация работы | 10,00 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация собственой деятельности в заданных условиях |  |  |
| И | Соблюдение правил конкурса в соответствии с Положением об организации и проведении чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | Положение об организации и проведении чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | 1 |
| И | Соблюдение техники безопасности при работе на оборудовании | Выполнение всех норм ТБ, в соответствии с инструкцией по ТБ при работе с оборудованием. Наблюдение в процессе выполнения заданий. | 1 |
| И | Соблюдение техники безопасности при работе с инструментами. | Выполнение всех норм ТБ, в соответствии с инструкцией по ТБ при работе с инструментами. Наблюдение в процессе выполнения заданий. | 1 |
| И | Организация рабочего процесса | Организация рабочего процесса чёткая в режиме многозадачности, способен корректировать технологический процесс в соответствии с новыми идеями, рабочий процесс без сбоев, выполняется чётко по подготовленному плану. Наблюдение в процессе выполнения заданий | 1 |
| 2 | Организация рабочего места |  |  |
| И | Подготовка материалов к работе | Визуальный осмотр, проверка содержимого контейнера для глины Комки для выполнения модулей подобраны верно- 1 | 1 |
| И | Рабочее место | Наблюдение в течение выполнения модулей. Расстановка приспособлений и инструментов | 1 |
| И | Рабочие поверхности, чистота | визуальный осмотр после выполнения всех заданий | 1 |
| И | Пол, чистота | визуальный осмотр после выполнения всех заданий | 1 |
| И | Приспособления, чистота | Все приспособления (губка, емкости для воды, турнетка) вымыты, губки, ткань выполосканы, расположены на рабочем столе. 2 условия для полной оценки. визуальный осмотр после выполнения всех заданий | 1 |

| И | Инструменты, чистота | Инструменты чистые, сложены в корзину. Оба аспекта выполнены. Визуальный осмотр после выполнения всех заданий | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Б | Технологический 20,00 |  |  |
| 1 | Заданные параметры |  |  |
| И | Дно изделия | Определяется при помощи измерительных инструментов | 3 |
| И | Форма изделия | Определяется при помощи измерительных инструментов | 3 |
| И | Заданный параметр (диаметр), в соответствии с ТЗ | Определяется при помощи измерительных инструментов. Изделие шире или равно заданому параметру . Если изделие не соответствует заданному диаметру, следующий критерий (высота) не оценивается | 5 |
| 2 | Технологические требования |  |  |
| И | Максимальный параметр (высота, диаметр) | Определяется при помощи измерительных инструментов | 6 |
|  | Отсутствие внешних дефектов поверхности изделия | Определяется визуальным осмотром, подсчетом погрешностей в соответствии с отраслевыми требованиями. Выполнено выше отраслевых требований: полное отсутствие дефектов. Соответствует отраслевым требованиям: Наличие незначительных видимых дефектов при сохранной целостности изделий (углубления, следы от пальцев, ногтей, инструментов менее 1 мм глубины; пузыри; засоры.. Общее кол-во дефектов ˂=3) Ниже отраслевых требований: общее кол- во дефектов, при сохранной целостности изделия ˂ 6-. Не соответствует требованиям: Множественные дефекты, грубые вмятины, нарушение формы, трещины, заломы | 3 |
| В | Тиражирование. Изготовление серии небольших гончарных изделий (2 шт) 50,00 |  |  |
| 1 | Количество |  |  |

| И | Соответствие требуемому количеству | Подсчет всех изделий. Объект считается изделием, если имеет форму тела вращения, сформированные основные элементы заявленного в ТЗ изделия. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Размеры |  |  |
| И | Соблюдение линейных размеров высоты первого изделия, в соответствии с эскизом | Измерения производятся в сравнении с ТЗ. измеряются оба изделия | 3 |
| И | Соблюдение линейных размеров высоты 2-го изделия, в соответствии с эскизом | Измерения производятся в сравнении с ТЗ. измеряются оба изделия | 3 |
| И | Соблюдение диаметра 1 в соответствии с эскизом | Измеряется одно, выбранное изделие. Измерения производятся в сравнении с ТЗ. измеряются диаметр губы | 3 |
| И | Соблюдение диаметра 2 в соответствии с эскизом | Измеряется одно, выбранное изделие. Измерения производятся в сравнении с ТЗ. Измеряется диаметр основания. | 3 |
| 3 | Общий вид изделия. Одно, выбранное изделие. |  |  |
| О | Отсутствие внешних дефектов поверхности изделия | Определяется визуальным осмотром, подсчетом погрешностей в соответствии с отраслевыми требованиями. Выполнено выше отраслевых требований: полное отсутствие дефектов. Соответствует отраслевым требованиям: Наличие незначительных видимых дефектов при сохранной целостности изделий (углубления, следы от пальцев, ногтей, инструментов менее 1 мм глубины; пузыри; засоры.. Общее кол-во дефектов ˂=3) Ниже отраслевых требований: общее кол- во дефектов, при сохранной целостности изделия ˂ 6-. Не соответствует требованиям: Множественные дефекты, грубые вмятины, нарушение формы, трещины, заломы | 3 |
| И | Основание | сформированность основания изделия | 4 |
| И | Губа (сформированность) | Визуальный осмотр. | 3 |
| И | Губа (толщина) | визуальный осмотр, при необходимости измерение. | 4 |

| И | Соответствие эскизу | визуальный осмотр, при необходимости измерение | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Технологические требования. Измеряется одно, выбранное участником изделие |  |  |
| И | дно (наличие) | Наличие дна не менее 5 мм. | 4 |
| И | Дно (равномерность) | Равномерность определяется разностью перепадов высот. Погрешность 2 мм | 4 |
| И | Стенки (толщина) | Измерение производится на расстоянии 5мм от губы и 20мм выше плоскости основания. Определяется при помощи измерительных инструментов. | 4 |
| И | Стенки (равномерность) | Определяется при помощи измерительных инструментов Равномерность определяется разностью перепадов толщины минимум в 3х местах, не ниже с см от основания, не выше 5 мм от верха губы. Погрешность 2 мм | 4 |
| Г | Декорирование (Региональный) 20,00 |  |  |
| 1 | Декор |  |  |
| И | Наличие декора | определяется визуально. | 2 |
| И | Соответствие технике исполнения | определяется визуальным осмотром | 4 |
| И | Заполненность декором поверхности изделия | Визуальный смотр | 2 |
| И | Пропорциональные соотношения | Визуальный осмотр | 2 |
| И | Количество элементов | Визуальный осмотр, подсчет | 2 |
| И | Качество исполнения | визуальным осмотром | 2 |
| 2 | Общий вид изделия |  |  |

| О | Отсутствие внешних дефектов поверхности изделия | Определяется визуальным осмотром, подсчетом погрешностей в соответствии с отраслевыми требованиями. Выполнено выше отраслевых требований: полное отсутствие дефектов. Соответствует отраслевым требованиям: Наличие незначительных видимых дефектов при сохранной целостности изделий (углубления, следы от пальцев, ногтей, инструментов менее 1 мм глубины; пузыри; засоры.. Общее кол-во дефектов ˂=3) Ниже отраслевых требований: общее кол- во дефектов, при сохранной целостности изделия ˂ 6-. Не соответствует требованиям: Множественные дефекты, грубые вмятины, нарушение формы, трещины, заломы | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| И | Соответствие образцу и назначению | визуальный осмотр | 3 |

- ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ИНСТРУМЕНТОВ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Возможно использование аналогов (с аналогичными характеристиками) указанного оборудования, инструментов и расходных материалов

  - Школьники, студенты, специалисты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименова ние | Фото | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изм | кол- во |
| 1 | Гончарный круг |  | Соответствующий требованиям техники безопасности | шт. | 1 |
| 2 | Стул для гончарных работ |  | Удовлетворяющий требованиям охраны труда. | шт. | 1 |
| 3 | Набор для моделирования 8 шт. |  | 8предметов: - Стек деревянный, длина 19см - Стек-петля односторонняя ленточная, с заостренными краями, длина 13 см. - Стек-петля двусторонняя ленточная с заостренными краями, длина 20 см. - Губка поролоновая, размер7,5 х 5,5 х 2,5 см. - Стек ребро деревянный, закруглённый с одной стороны, длина 11,5 см - Струна срезка металлическая с деревянными ручками, длина 50 см - Шило металлическое, длина15,5 см . Цикля стальная, длина 10 см | шт. | 1 |
| 4 | Фартук для гончара (взрослый) |  | https://ceramgzhel.ru/katalog/tovaryi- dlya-tvorchestva/5118.html | шт. | 1 |
| 5 | Нарукавники гончара (взрослый) |  | https://ceramgzhel.ru/katalog/tovaryi- dlya-tvorchestva/5120.html Нарукавники на резинках, из водонепроницаемой ткани. | ком пле кт | 1 |
| 6 | Удлинитель электрический на 3 розетки |  | Стандартный удлинитель, соответствующий требованиям техники безопасности | шт. | 1 |

| 7 | Ведро п/э 3л |  | https://ceramgzhel.ru/katalog/kom plektuyushhie-i- upakov/upakovka/10326.html | шт. | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Контейнер (стакан ) |  | Пластиковый, устойчивый 300-500мл. Для хранения и промывки кистей | шт | 2 |
| 9 | Контейнер для хранения материалов |  | Пластиковый прозрачный контейнер с завинчивающейся крышкой для хранения шликера. Объем: 0,3 л. | шт | 1 |
| 10 | Корзина для инструментов |  | Материал: пластик. 300х195х95 мм. Для гончарных инструментов Для инструментов для декорирования | шт | 2 |
| 11 | Контейнер для хранения |  | пластиковый с крышкой (минимум 18 литров) для хранения подготовленных комков. | шт. | 1 |
| 12 | Стойка- табличка |  | Необходима для размещения информации (Ф.И.О. участника, порядковый номер) | шт. | 1 |
| 13 | Полотенце |  | Необходимо для поддержки чистоты рабочего места и рук | шт. | 2 |
| 14 | Линейка |  | Линейка 20 см | шт. | 1 |
| 15 | Линейка |  | Линейка 30 см | шт. | 1 |
| 16 | Кронциркуль наружный, 250 мм, сталь, шарнирный, Vogel |  | https://ceramgzhel.ru/katalog/instr umentyi-i-sredstva- i/izmeritelnyie- instrumenty/3037.html Кронциркули для внешних измерений с шарниром | шт. | 1 |
| 17 | Фен технический |  | Соответствующий требованиям техники безопасности. Технический фен предназначен для быстрой просушки готового изделия на гончарном круге. | шт. | 1 |
| 18 | Турнетка настольная Ø=180 мм, h=110 мм, |  | ceramgzhel.ru/katalog/oborudovanie/turn etki/1642.html | шт | 1 |
| 19 | Лист гипсовый | 20х20 | Для переноса и размещения готовых изделий | шт | 4 |
| 20 | Набор кистей- синтетика | №2, №3, №4, №6 | Для декорирования | шт | 1 |
| 21 | Кисть щетинка | №6 | Для шликера | шт | 1 |
| 22 | Ткань х/б | 30х30 | Для прикрывания глины и заготовок | шт | 2 |

| 23 | Ткань бельтинг (холст) | 30х30 | Для раскатывания дополнительных элементов, элементов декора | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Укрывной материал | 30 л | Пакет полиэтиленовый 30л | шт | 3 |
| 25 | Скотч малярный | 50мм |  | шт | 1 |
| 26 | Подставка для фена |  | Конструкция из негорючих материалов для удерживания фена | шт | 1 |

| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Фото расходных материалов | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изм | кол- во |
| 1. | Масса гончарная (Красная) |  | https://ceramgzhel.ru/katalog/kera micheskie-massyi/massyi-dlya- lepki/746.html Высокопластичная масса предназначена для изготовления изделий на гончарном круге, методом формования, а также для приготовления литьевого шликера в сочетании с другими компонентами. Температура обжига 950-980 гр. С. | кг | 5-7 |
| 2 | Салфетки сухие |  | - | уп. | 1 |
| 3 | Салфетки влажные |  | - | уп. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Одежда | - | Одежда, которой удобно работать за гончарным кругом (футболка, брюки или штаны) и можно испачкать. | Комп- лект | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ |  |  |  |  |  |
| 1 | Своя глина | - | Глина, привезённая с собой для пользования во время конкурса | - | - |
| 2 | Самодельные инструменты | - | По согласованию с экспертной комиссией | - | - |
| 3 | Шаблоны | - | Шаблоны из любого материала, которые могут дать преимущество перед другими участниками | - | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости) |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Наименова ние | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед изм | кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .1 | Рабочее место гончара ОВ1 |  | https://ceramgzhel.ru/katalog/gonc harnyie-krugi/23531.html Изделие «Рабочее место гончара для людей с ограниченными возможностямиОВ-1» разработано и изготовлено специально для занятий творчеством и работы людей с ограниченными возможностями. | шт. | 1 |
| 2 | звукоусиливающая аппаратура для участников с проблемами слуха, тифлоприборы для участников с проблемами зрения. |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/ п | Наименова ние | Фото | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изм | кол- во |
| 1. | Демонстрацио нный стол |  | 1400х600х750 | шт. | 1 |
| 2. | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | шт. | 1 |
| 3. | Линейка металлическая (рулетка) |  | 30 см. | шт. | 2 |
| 4. | Линейка/угол ьник T4P |  | 350м | шт | 1 |
| 5 | Кронциркуль |  | https://ceramgzhel.ru/katalog/instr umentyi-i-sredstva- i/izmeritelnyie- instrumenty/3037.html Кронциркули для внешних измерений с шарниром. Представляют собой две изогнутые ножки, соединенных между собой. | шт. | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименова ние | Фото | Технические характеристикии ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изм | кол- во |

| 1. | Бумага формата А4 |  | - | уп. | 1/5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Салфетки сухие |  | - | уп. | 1 |
| 3. | Ручки, карандаши |  | - | шт. | 2 |
| 4. | Файлы для бумаги |  | - | шт. | 10 |
| 5. | Ручки шариковые для записи |  | - | шт. | 10 |
| 6. | Ножницы |  | - | шт. | 3 |
| 7. | Планшет |  | - | шт. | 5 |
| 8. | Степлер |  | - | шт. | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименовани е | Фото | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изм | кол- во |
| 1. | Порошковый огнетушитель ОП-4 |  | Класс В - 55 ВКласс А - 2 А | шт. | 1 |
| 2. | Вешалка для одежды |  | - | шт. | 1 |
| 3. | Аптечка первой медицинской помощи |  | http://qoo.by/3LNs | шт. | 2 |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименовани е | Фото | Технические характеристикии ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изм | кол- во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стул посетителя офисный |  | Размеры: 55х80 | шт. | 10 |
| 2. | Стол |  | 1400х600х750 | шт. | 1 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Наименова ние | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. изм | кол- во |
| 1. | Кулер для воды |  | настольный без охлаждения | шт. | 2 |
| 2. | Точка электропитани я 220 вольт. |  | - | ш т . | 5 |
| 3. | Доступ в Интернет |  | - | ш т . | 1 |
| 4. | Точка воды |  | Горячая и холодная | ш т . | 2 |
| 5. | Бак | 30-50 литров | Для слива воды с глиной | ш т . | 2 |

- МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ С УЧЕТОМ ВСЕХ ОСНОВНЫХ НОЗОЛОГИЙ.

|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации. |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскопечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); - лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: - видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушением зрения, имеющего собаку-проводника, необходимо предусмотреть место для собаки-проводника; г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно- контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций; д) индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 3000х1900 | 1,5 м | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов: а) увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами верстаков; б) для участников, передвигающихся в кресле- коляске, необходимо выделить 1 - 2 первых рабочих места в ряду у дверного проема; |

|  |  |  | в) оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с соматически ми заболевания ми | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также инвалидов вследствие других соматических заболеваний, предусматривают отсутствие: а) вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; б) тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации на площадке; в) превышения уровня шума на рабочих местах; г) нарушений уровня освещенности, соответствующей действующим нормативам. Необходимо обеспечить наличие столов с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стульев (кресел) с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки (в соответствии со спецификой заболевания). |
| Рабочее место участника с ментальным и нарушениям и | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно-психические заболевания: а) создание оптимальных и допустимых санитарно- гигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). |

- СХЕМА ЗАСТРОЙКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ.

| N | Условное изображение | Название | Пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочая зона |  |  |  |
| 1 |  | Рабочее место 1. Гончарный круг | На столешнице гончарного круга располагаются инструменты и приспособления, емкость с водой, х\б салфетка (полотенце) |
| 2 |  | Стул гончара |  |
| 3 |  | Фен строительный | Для фена должна быть предусмотрена антипригарная подставка. Важно обеспечить феном каждого участника! |
| 4 |  | Розетка | Важно, чтобы расположение розеток позволяло свободно доносить фен до центра гончарного круга. |

| 5 |  | кулер | Оснащен разовыми пластиковыми стаканчиками |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | Рабочее место 2. | Зона необходима для доработки изделий и последующих измерений. |
| 7 |  | Стол экспертов на 5 человек | Рабочее место главного эксперта оборудовано компьютером с выходом в интернет. |
| 8 |  | Вспомогательны й стол с контрольными весами | Рабочий стол зоны оснащен весами и закрывающейся емкостью (одной или несколькими в совокупности примерно на 50 литров) для хранения взвешенных комков глины (могут быть ведра или пластиковые контейнеры с крышками). |
| Зона уборки |  |  |  |
| 9 |  | Раковина | Раковины не должны стоять вплотную друг к другу. Важно обеспечить свободный подход к каждой раковине с трех сторон!!! |
| 10 |  | Емкость для воды | Используется для слива использованной воды и глины |
| Вспомогательные зоны |  |  |  |
| 11 |  | Зона участников | Предназначена для переодевания, хранения вещей. Оснащена вешалкой. Возможно ограждение ширмой (шторой) |
| 12 |  | Зона экспертов | Предназначена для переодевания, хранения вещей. Оснащена вешалкой (стеллажом, шкафом, тумбой…). Возможно ограждение ширмой (шторой). |

- ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Общие требования охраны труда.

    - К работе на гончарном круге допускаются лица, прошедшие специальное обучение и медицинское освидетельствование при приеме на работу, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, освоившие безопасные методы и приемы работы на гончарном круге и успешно прошедшие проверку знаний требований охраны труда.

    - При работе на гончарном круге следует тщательно отцентровывать глину для будущего изделия, вращение круга должно быть плавным, без рывков и не очень быстрым.

    - В процессе работы на гончарном круге возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

      - движущиеся	машины	и	механизмы,	вращающиеся	и перемещающиеся приспособления;

      - повышенное значение напряжения в электрической сети, замыкание которой может произойти через тело человека;

      - повышенная запылённость воздуха рабочей зоны;

      - отсутствие или недостаток естественного света;

      - недостаточная освещенность рабочей зоны.

    - При работе на гончарном круге следует применять: костюм хлопчатобумажный, фартук и нарукавники из непромокаемой ткани.

    - При проявлении недомогания или внезапного ухудшения состояния здоровья необходимо немедленно прекратить работу и обратиться к врачу.

    - При работе на гончарном круге необходимо соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок.

    - При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях на рабочем месте немедленно сообщить непосредственному руководителю. Приступить к работе можно только с их разрешения после устранения всех недостатков.

    - За невыполнение требований, изложенных в настоящей инструкции, работник несет ответственность согласно действующему законодательству РФ.

  - Требования охраны труда перед началом работы.

    - Надеть костюм, фартук и нарукавники, в карман фартука поместить влажное полотенце для обтирания рук. Волосы убрать под головной убор.

    - Убедиться в максимально устойчивом положении гончарного круга, он не должен покачиваться.

    - После установки круга нельзя его передвигать с места.

    - Налить в таз чуть больше половины воды комнатной температуры и поставить его в корыто за планшайбой.

    - Пустой таз поставить в пространство под гончарным кругом и опустить в него кончик резинового шланга (второй кончик этого шланга должен быть одет на патрубок корыта).

  - Требования охраны труда во время работы.

    - Для комфортной и продолжительной работы за гончарным кругом, необходимо обеспечить анатомически правильное положение тела:

      - угол между голенью и бедром должен быть больше 90 градусов;

      - уровень бедер должен быть выше уровня планшайбы;

      - высота посадки регулируется подкладыванием под тумбу фанеры;

      - для обеспечения длительной работы за кругом, потребуется мягкая подушка на крышке тумбы;

      - правый локоть должен опираться на правое бедро, левый – быть прижатым к корпусу.

    - Все движения должны быть уверенными, но плавными, торопиться не следует.

  - Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

    - В случае обнаружения неисправностей гончарного круга следует немедленно прекратить работу, замедлить движение круга до полной остановки, отключить электропитание, сообщить руководству.

    - При возникновении пожара немедленно сообщить руководству, вызвать пожарную охрану по телефону 101 и приступить к тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.

    - При несчастных случаях:

      - немедленно сообщить о случившемся происшествии руководству;

      - срочно принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему;

      - сопроводить пострадавшего в кабинет дежурного врача, если это невозможно - вызвать врача или скорую помощь по телефону 103, по возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай;

      - не приступать к работе до получения соответствующего разрешения.

  - Требования охраны труда по окончании работы.

    - Полностью очистить гончарный круг от следов глины:

      - для мойки круга использовать поролоновые губки;

      - завершив мойку, протереть сухой ветошью все поверхности.

    - При появлении ржавчины на поверхности планшайбы, достаточно на полных оборотах поднести к ней кусочек сухой древесины. Нельзя использовать абразивные материалы (наждачная бумага и т.д.).

    - Тщательно вымыть руки с мылом, смазать увлажняющим кремом.

    - Убрать инструмент и спецодежду в специально отведенное место.

    - Сообщить руководству обо всех замечаниях и неполадках, возникших вовремя работы.

Локализация: Инструкция по Охране Труда РФ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ШКОЛЬНИКИ

Приложение 1. Технические задания

*Представлены примерные технические рисунки, отражающие основные параметры внешнего вида и размеров. Во время конкурса техническое задание может отличаться, сохраняя общую конфигурацию, расположение и кол-во элементов.

Модуль 1.Цилиндр*

Масса комка – 700 гр Школьники:

d - 10 минимально;

h - максимально

Модуль 2 Пиала*

Модуль 3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Представлен пример интерпретации модуля. Региональный модуль может отражать местные традиции и особенности