РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 2025

Главный эксперт компетенции

Малярное дело

Иванова Людмила Даниловна

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

«Малярное дело»

Курск, 2025

Оглавление

1. Описание компетенции	3

2. Конкурсное задание	6

2.3. Последовательность выполнения задания	8

2.3.1 Последовательность выполнения задания для категории «Школьник»	8

2.3.2. Последовательность выполнения задания для категории «Студент»	13

2.3.3 Последовательность выполнения задания для категории «Специалист»	18

Особые указания:	23

2.4. 30% изменение конкурсного задания	23

2.5. Критерии оценки выполнения задания	23

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов	24

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий	38

5. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий	42

6.Требования охраны труда и техники безопасности	43

1. Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции

Окружающая среда только серого, черного или белого цвета воздействует удручающе. Голубое небо, зеленая трава, разноцветные цветы в окружающей природе создают приятные ощущения. Привнести краски в жизнь человека, сочетая их с применением различных материалов и самых разных возможностей отделки – это и есть профессиональный мир маляра.

Малярные работы – это комплекс технологических операций, предназначенных для решения защитных, санитарно-гигиенических и архитектурно-декоративных (эстетических) функций.

Главная работа маляра – это шпатлевание, окраска, оклейка поверхностей обоями. Но маляру высокой квалификации приходится выполнять и гораздо более сложную и разнообразную работу: художественную отделку стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных колеров. Маляр знает, как комбинируются цвета, как воздействуют графика, картины, шрифты на общем интерьере. Работа маляра часто начинается с карандаша и красок. В красках, наносимых на стены, двери, табло, машины, фасады и т.д., находят воплощение ваши идеи.

Малярные работы отличаются не только разнообразием материалов и способов их применения, но и тщательностью выполнения многочисленных операций, определяющих качество окрасочного слоя.

Профессия маляра сочетает в себе образное видение художника и физическую выносливость рабочего, требует технической грамотности, знания технологии и свойств окрашивающих материалов.

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции:

На сегодняшний день профессия маляр является востребованной. В процессе выполнения внутренних и фасадных работ на возводимых объектах не обойтись без маляров. Что касается мест работы, то в услугах таких специалистов нуждаются строительные и монтажные компании, промышленные предприятия, дизайнерские и архитектурные бюро, ремонтные организации и жилищно-коммунальные управления.

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты)

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18мая 2022 г. №340 | ФГОС СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (утв. приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18мая 2022 г. №340 | Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июля 2020года №443н) |

1.4. Требования к квалификации

| Школьники | Студенты | Специалисты |
| --- | --- | --- |
| Должен знать: -Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов; -Технологическую последовательность выполнения подготовки, и нанесения на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий. Должен уметь: - Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов. - подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; - подготавливать обои к работе, - наносить клеевые составы на поверхности, - оклеивать стены различными обоями; - контролировать качество обойных работ. | Должен знать: -Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов; -технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесение на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий, декоративно-художественной отделки стен. Должен уметь: -организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; -пользоваться установленной технической документацией; выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по шпатлеванию, окрашиванию поверхностей различными составами, оклеиванию поверхности различными материалами, выполнению декоративно-художественной отделки стен. Должен обладать профессиональными компетенциями: ПК3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. ПК3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. ПК3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда. ПК3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда. ПК3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда. | Должен знать: - способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие; - способы подбора окрасочных составов; - требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; - правила и способы составления тональной гаммы; - способы и правила оклеивания поверхностей обоями; - правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев; - инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании электроинструментов; Должен уметь: - пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей; - обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений, наклеенных на поверхности высококачественных обоев; - пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности стен клеевыми составами; - подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; - пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок; - отмеривать, смешивать компоненты; - приготавливать клей заданного состава и консистенции; - получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; - наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. |

2. Конкурсное задание

2.1. Краткое описание задания

Школьники:

Модуль 1. В ходе выполнения конкурсного задания, на рабочей поверхности заготовки, произвести разметку сетки с заданным размером ячеек. Перенести по клеткам рисунок «Вечный огонь» (с эскиза на рабочую поверхность) с окрашиванием.

Готовое изделие: Панно с логотипом Года защитника Отечества 2025 «Вечный огонь»

Модуль 2. Выполнить окрашивание рабочей поверхности, элементов и торцов заготовки «Неваляшка». Произвести отделку окрашенной поверхности по пластиковому трафарету в соответствии с заданием.

Готовое изделие: «Улыбашка-неваляшка» с трафаретным узором региона

Студенты:

Модуль 1. В ходе выполнения конкурсного задания, на рабочей поверхности заготовки, произвести разметку сетки с заданным размером ячеек. Перенести по клеткам рисунок «Родина – мать зовёт!» (с эскиза на рабочую поверхность) с окрашиванием.

Готовое изделие: Панно с логотипом Года защитника Отечества 2025 «Родина – мать зовёт!»

Модуль 2. Выполнить окрашивание рабочей поверхности, элементов и торцов заготовки «Неваляшка». Выполнить отделку поверхности в соответствии с заданием.

Готовое изделие: «Улыбашка-неваляшка» с трафаретным узором региона

Специалисты:

Модуль 1. В ходе выполнения конкурсного задания, на рабочей поверхности заготовки, произвести разметку сетки с заданным размером ячеек. Перенести по клеткам рисунок (с эскиза на рабочую поверхность) с окрашиванием.

Готовое изделие: Панно с логотипом Года защитника Отечества 2025 «Родина – мать зовёт!»

Модуль 2. Выполнить окрашивание рабочей поверхности, элементов и торцов заготовки «Неваляшка». Выполнить отделку поверхности в соответствии с заданием.

Готовое изделие: «Улыбашка-неваляшка» с трафаретным узором региона.

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания

| Наименование категории участника | Наименование модуля | Время проведения модуля | Полученный результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Школьник | Модуль 1. Перенос рисунка с помощью модульной сетки | Один день 1,5 часа | Готовое изделие в соответствии со схемой и рисунком: Панно с логотипом Года защитника Отечества 2025 «Вечный огонь» |
|  | Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Один день 2,0 часа | Готовое изделие в соответствии со схемой и рисунком: «Улыбашка-неваляшка» |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа 30мин. |  |  |  |
| Студент | Модуль 1. Перенос рисунка с помощью модульной сетки | Один день 1,5 часа | Готовое изделие в соответствии со схемой и рисунком: Панно с логотипом Года защитника Отечества 2025 «Родина – мать зовёт!» |
|  | Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Один день 2,0 часа | Готовое изделие в соответствии со схемой и рисунком: «Улыбашка-неваляшка» с трафаретным узором региона» |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа30мин. |  |  |  |
| Специалист | Модуль 1. Перенос рисунка с помощью модульной сетки | Один день 1,5 часа | Готовое изделие в соответствии со схемой и рисунком: Панно с логотипом Года защитника Отечества 2025 «Родина – мать зовёт!» |
|  | Модуль 2. Декоративно- художественная отделка поверхности | Один день 2,0 часа | Готовое изделие в соответствии со схемой и рисунком: «Улыбашка-неваляшка» с трафаретным узором региона |
| Общее время выполнения конкурсного задания: 3 часа 30мин. |  |  |  |

2.3. Последовательность выполнения задания

2.3.1 Последовательность выполнения задания для категории «Школьник»

Работа производится на мольбертах!

(Подготовку, обработку поверхностей под окраску; окраску поверхностей планшетов в белый цвет производит база проведения конкурса, размеры планшетов:

Модуль1 (660х600мм);

Модуль2 (согласно схеме), подставка Неваляшки составляет 150мм и может применятся по усмотрению организатора площадки).

Модуль 1. Перенос рисунка на поверхность с помощью модульной сетки

1.1. Разметка поверхности

На рабочей поверхности заготовки, с помощью простого карандаша и линейки, выполнить разметку сетки с заданным размером ячеек. Масштаб: клетка 3х3см.

*Эскиз и поверхность заготовки должны быть поделены на одинаковое количество ячеек.

*Сетка должна быть нарисована тонкими линиями.

1.2. Зарисовка и раскрашивание эмблемы

Перенести по клеткам рисунок с эскиза на поверхность заготовки. Раскрасить эмблему с помощью кисти и валика в необходимые цвета в соответствии с заданием.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно.

*Цвет окрасочного состава должен соответствовать заданию (необходимое количество слоев краски участник определяет самостоятельно).

*Отводка границ окраски выполняется с помощью кисти от руки.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять.

Модуль1. Перенос рисунка с помощью модульной сетки.

Категория «Школьник»

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

2.1. Разметка поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

2.2. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать) в соответствии с заданием.

С помощью валика выполнить окраску всей рабочей поверхности «Неваляшки».

С помощью кисти от руки прорисовать элементы, расположенные в верхней части заготовки и покрасить торцы по периметру в черный цвет.

*Колеровку составов участник выполняет самостоятельно.

* Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

*В процессе выполнения окрасочных работ малярный скотч не применять.

2.3. Декоративная отделка поверхности по трафарету акриловым составом (Региональный компонент)

Подобрать узор для трафарета (из образцов узоров своего региона) и самостоятельно

изготовить пластиковый трафарет в соответствии с чертежом (изготовление трафарета выполняется заранее, то есть до начала проведения чемпионата).

Правильно расположить и закрепить трафарет на поверхности заготовки (в соответствии с чертежом, согласно схеме рисунка).

Выполнить колеровку окрасочного состава. Нанести, на трафарет, соблюдая технологию акриловый состав.

*Узор трафарета должен содержать элементы рисунка региона участника чемпионата.

*Цвет колера участник подбирает самостоятельно

*Крепление трафарета на поверхности выполняется с помощью малярного скотча.

Подставка под матрешку (150мм) по усмотрению организатора площадки.

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности

Категория «Школьник»

2.3.2. Последовательность выполнения задания для категории «Студент»

Работа производится на мольбертах!

(Подготовку, обработку поверхностей под окраску; окраску поверхностей планшетов в белый цвет производит база проведения конкурса, размеры планшетов:

Модуль1 (900х600мм);

Модуль2 (согласно схеме).

Модуль 1. Перенос рисунка на поверхность с помощью модульной сетки

1.1. Разметка поверхности

На рабочей поверхности заготовки, с помощью простого карандаша и линейки, выполнить разметку сетки с заданным размером ячеек. Масштаб: клетка 3х3см.

*Эскиз и поверхность заготовки должны быть поделены на одинаковое количество ячеек.

*Сетка должна быть нарисована тонкими линиями.

1.2. Зарисовка и раскрашивание композиции

Перенести по клеткам рисунок с эскиза на поверхность заготовки. Раскрасить композицию с помощью кисти и валика в необходимые цвета в соответствии с заданием.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно.

*Цвет окрасочного состава должен соответствовать заданию (необходимое количество слоев краски участник определяет самостоятельно).

*Отводка границ окраски выполняется с помощью кисти от руки.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять.

Модуль1. Перенос рисунка на поверхность с помощью модульной сетки. Категория «Студент»

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности.

Категория «Студент»

2.1. Разметка поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

2.2. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать) в соответствии с заданием.

С помощью валика выполнить окраску всей рабочей поверхности «Неваляшки».

С помощью кисти от руки прорисовать элементы, расположенные в верхней части заготовки и покрасить торцы по периметру всей фигуры в черный цвет.

* Колеровку составов участник выполняет самостоятельно.

* Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

* В процессе выполнения окрасочных работ малярный скотч не применять.

2.3. Декоративная отделка поверхности по трафарету акриловым составом (Региональный компонент)

Подобрать узор для трафарета (из образцов узоров своего региона) и самостоятельно изготовить пластиковый трафарет в соответствии с чертежом (изготовление трафарета выполняется заранее, то есть до начала проведения чемпионата).

Правильно расположить и закрепить трафарет на поверхности заготовки (в соответствии с чертежом, согласно схеме рисунка).

Выполнить колеровку окрасочного состава. Нанести, на трафарет, соблюдая технологию акриловый состав.

*Узор трафарета должен содержать элементы рисунка региона участника чемпионата.

*Цвет колера участник подбирает самостоятельно

*Крепление трафарета на поверхности выполняется с помощью малярного скотча. *Цвет колера участник подбирает самостоятельно

*Крепление трафарета на поверхности выполняется с помощью малярного скотча.

Подставка под матрешку (150мм) по усмотрению организатора площадки.

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности.

Категория «Студент».

2.3.3 Последовательность выполнения задания для категории «Специалист»

Работа производится на мольбертах!

(Подготовку, обработку поверхностей под окраску; окраску поверхностей планшетов в белый цвет производит база проведения конкурса, размеры планшетов:

Модуль1 (900х600мм);

Модуль2 (согласно схеме, подставка Неваляшки и сама Неваляшка единый элемент).

Модуль 1. Перенос рисунка на поверхность с помощью модульной сетки

  - Разметка поверхности

На рабочей поверхности заготовки, с помощью простого карандаша и линейки, выполнить разметку сетки с заданным размером ячеек. Масштаб: клетка 3х3см.

*Эскиз и поверхность заготовки должны быть поделены на одинаковое количество ячеек.

*Сетка должна быть нарисована тонкими линиями.

1.2. Зарисовка и раскрашивание композиции

Перенести по клеткам рисунок с эскиза на поверхность заготовки. Раскрасить композицию с помощью кисти и валика в необходимые цвета в соответствии с заданием.

*Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно.

*Цвет окрасочного состава должен соответствовать заданию (необходимое количество слоев краски участник определяет самостоятельно).

*Отводка границ окраски выполняется с помощью кисти от руки.

В процессе выполнения всех видов работ малярный скотч не применять.

Модуль1. Перенос рисунка на поверхность с помощью модульной сетки

Категория «Специалист»

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности Категория «Специалист»

2.1. Разметка поверхности

Выполнить разметку поверхности в соответствии с чертежом.

2.2. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать) в соответствии с заданием. С помощью валика выполнить окраску всей рабочей поверхности «Неваляшки».

С помощью кисти от руки прорисовать элементы, расположенные в верхней части заготовки и покрасить торцы по периметру всей фигуры в черный цвет.

- Колеровку составов участник выполняет самостоятельно.

- Цветовая гамма должна соответствовать заданию.

- В процессе выполнения окрасочных работ малярный скотч не применять.

2.3. Декоративная отделка поверхности по трафарету акриловым составом (Региональный компонент)

Подобрать узор для трафарета (из образцов узоров своего региона) и самостоятельно изготовить пластиковый трафарет в соответствии с чертежом (изготовление трафарета выполняется заранее, то есть до начала проведения чемпионата).

Правильно расположить и закрепить трафарет на поверхности заготовки (в соответствии с чертежом, согласно схеме рисунка).

Выполнить колеровку окрасочного состава. Нанести, на трафарет, соблюдая технологию акриловый состав.

*Узор трафарета должен содержать элементы рисунка региона участника чемпионата.

*Цвет колера участник подбирает самостоятельно

*Крепление трафарета на поверхности выполняется с помощью малярного скотча.

Подставка под матрешку (150мм) по усмотрению организатора площадки.

Модуль 2. Декоративно-художественная отделка поверхности.

Категория «Специалист»

Особые указания:

Рабочее место принимает главный эксперт или зам. главного эксперта дистанционно или непосредственно на площадке.

У участника должны быть на площадке инструменты и материалы согласно инфраструктурному листу конкурсного задания. Дополнительные инструменты согласовываются с гл. экспертом или зам. главного эксперта. Само конкурсное задание должно быть распечатано и лежать у участника на столе.

На площадке во время соревнования должны находиться: участник, тех. эксперт площадки и согласованные эксперты.

Эксперт-наставник участника, сурдопереводчик (если необходим) находятся непосредственно за площадкой и к площадке не допускаются.

2.4. 30% изменение конкурсного задания

В конкурсном задании можно изменить месторасположение элементов задания, цвет элементов задания.

2.5. Критерии оценки выполнения задания

2.5.1. Критерии оценки выполнения задания для категории «Школьник»

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. | В ходе выполнения конкурсного задания, на рабочей поверхности заготовки, произвести разметку сетки с заданным размером ячеек. Перенести по клеткам рисунок логотипа (с эскиза на рабочую поверхность) с окрашиванием | 50 |
| Модуль 2. | Произвести окрашивание рабочей поверхности, элементов и торцов заготовки «Неваляшка». Выполнить декоративную отделку поверхности с помощью пластикового (самостоятельно изготовленного) трафарета красками | 50 |
| ИТОГО |  | 100 |

2.5.2. Критерии оценки выполнения задания для категории «Студент», «Специалист»

| Наименование модуля | Задание | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1. | В ходе выполнения конкурсного задания, на рабочей поверхности заготовки, произвести разметку сетки с заданным размером ячеек. Перенести по клеткам рисунок (с эскиза на рабочую поверхность) с окрашиванием. | 50 |
| Модуль 2. | Произвести окрашивание рабочей поверхности, элементов и торцов заготовки «Неваляшка». Выполнить декоративную отделку поверхности с помощью пластикового (самостоятельно изготовленного) трафарета красками. | 50 |
| ИТОГО |  | 100 |

3. Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов

*Возможно использование аналогов (с аналогичными характеристиками) указанного оборудования, инструментов и расходных материалов.

Планшеты-заготовки должны быть подготовлены к работе!!!

Загрунтованы, зашпатлеваны, окрашены белой краской в один слой.

3.1. Категория «Школьник»

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |  |  |  |
| 1 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  | размер 660х600, материал МДФ (8 мм) |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. Смотреть схему |  | размер 1000х600мм, с подставкой 1150х600мм материал МДФ (8 мм) |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Мольберт Лира DINART |  | Для установки планшетов Высота h-175 c дополнительной широкой полкой |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Табурет или стул жёсткий для участника |  | для участника |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Стол для малярных работ |  | для участника, организация рабочего места, для колеровки красок |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Удлинитель |  | 7м, 3 розетки |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Фен строительный |  | для сушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Совок |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Корзина |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 10 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  | ля уборки мусора, по усмотрению организатора |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 11 | Валик малярный с ручкой |  | d=100мм, с коротким ворсом 50-60мм |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 12 | Валик малярный без ручки (съёмный) |  | d=6мм, с коротким ворсом 100мм |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 13 | Емкость для малярных составов |  | 0,5 литра с крышкой http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-m aljarnyh-rabot/ для колеровки составов |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 14 | Емкость для малярных составов |  | 1литр с крышкой http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-m aljarnyh-rabot/ для колеровки составов |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 15 | Емкость для малярных составов |  | 0,2 литра для колеровки |  |  | шт | 10 |  |  |  |
| 16 | Набор художественных кистей номера: №8, №10, №12, №14, №18, №20, №22, №24, №26 |  | Для отводки и окраски |  |  | шт | 1набор |  |  |  |
| 17 | Циркуль |  | Для черчения |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 18 | Циркуль для меловой доски |  | На усмотрение организаторов площадки |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 19 | Набор цветных карандашей |  | Для рисования контуров |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 20 | Набор спонжей |  | Для нанесения акрилового состава |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 21 | Губка хозяйственная 200х140х60 мм |  | Для нанесения акрилового состава на поверхность |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 22 | Кисть-ручник плоский |  | 50 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat570.sht ml |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 23 | Строительный нож |  | с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями https://www.newe.ru/catalog/cat547.sht ml |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 24 | Ножницы |  | Для самодельного трафарета |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 25 | Ванночка (кюветка) малая |  | http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/ |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 26 | Ванночка (кюветка) средняя |  | http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/ |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 27 | Линейка металлическая |  | 1метр |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 28 | Фломастер/маркер перманентный |  | Для рисунка трафарета |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 29 | Карандаш простой |  | https://www.newe.ru/catalog/cat231.shtml |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 30 | Рулетка |  | 3метра |  |  | шт | 1 |  |  |  |
| 31 | Ластик |  | Мягкий белый |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 32 | Ведро пластмассовое 12л |  | Для воды |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| 33 | Пленка для самодельного трафарета 1-2мм |  | Для декоративной отделки поверхности. Размер трафарета не должен превышать 250х550мм пленка 350х650мм |  |  | шт | 2 |  |  |  |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики |  |  | Ед. измерения | Кол-во |  |  |
| 1 | Грунтовка или «Грунт глубокого проникновения» производства |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л |  |  | шт | 1/2 |  |  |
| 2 | Шпаклевка финишная готовая Шитрок - ведро 3,5л |  | Шпаклевка готовая к применению |  |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Шлифовальная бумага |  | лист формата А4 |  |  | лист | 1 |  |  |
| 5 | Дисперсионный краситель желтый |  | миксоль или пуфамикс –большой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Дисперсионный краситель синий |  | миксоль или пуфамикс –большой |  |  | шт |  |  |  |
| 7 | Дисперсионный краситель красный |  | миксоль или пуфамикс – большой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Дисперсионный краситель зелёный |  | миксоль или пуфамикс – большой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 9 | Дисперсионный краситель фиолетовый |  | миксоль или пуфамикс – большой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Дисперсионный краситель сиреневый |  | миксоль или пуфамикс – большой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 11 | Дисперсионный краситель черный |  | миксоль или пуфамикс – большой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Дисперсионный краситель коричневый |  | миксоль или пуфамикс – большой |  |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Акриловая белая краска на водной основе производства |  | 5 кг, для выполнения конкурсного задания |  |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Краска водоэмульсионна для покрытия планшетов |  | 14кг |  |  | шт | 2 на всех |  |  |
| 15 | Ткань вафельная – |  | Упаковка 50м, для уборки и вытирания рук |  |  | уп | 1 |  |
| 16 | Салфетки влажные |  | Для вытирания рук от краски |  |  | уп | 1 |  |
| 17 | Мусорные пакеты |  | Для кюветок |  |  | шт | 1 |  |
| 18 | Пленка для укрывки стола и пола |  | укрывная пленка для ремонта купить: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках (yandex.ru) |  |  | шт | 1 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика |  |  | Ед.и змер ения | Кол-во |  |
| 1 | Перчатки тканевые |  | Защита рук |  |  | шт | 1 |  |
| 2 | Перчатки резиновые |  | Защита рук |  |  | шт | 1 |  |
| 3 | Линейка 40см | Линейка прозрачная пластиковая или деревянная с держателем |  |  |  | шт | 1 |  |
| 4 | Кисти |  | Разных размеров |  |  | шт | 3 |  |
| 5 | Спец одежда |  | Защита одежды и профессиональный вид |  |  | шт | 1 |  |
| 6 | Головной убор |  | З |  |  | шт | 1 |  |
| 7 | Обувь |  | Кроссовки или обувь на сплошной подошве (без каблуков) |  |  | шт | 1 |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика |  |  | Ед | Кол-во |  |
| 1 | Стол |  | 880х880х760 http://www.interca.ru/catalog/ite oup=2672, |  |  | шт | 2/5 |  |
| 2 | Стул |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m ofisnye_kresla_dlja_personala/st |  |  | шт | 5 |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики |  | Ед | Кол-во |  |  |
| 1 | Бумага А4 |  |  | На усмотрение организатора |  | уп | 1 |  |  |
| 2 | Ручка шариковая |  |  | На усмотрение организатора |  | уп | 1 |  |  |
| 3 | Блокнот |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Перчатки тканевые |  |  | Защита рук |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Перчатки резиновые |  |  | Защита рук |  | щт | 2 |  |  |
| 6 | Ноутбук или планшет |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |  |  |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. изме рен ия | Кол-во |  |  |
| 1 | Часы электронные |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Ноутбук |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Принтер |  |  | ч/б и цветная лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4 |  | шт | 1 |  |  |
| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вешалка |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m veshalki_dlja_ofisa/m - |  | шт | 5 |  |
| 2 | Стол переговорный |  |  | http://www.interca.ru/catalog/ite oup=2672,880х880х760 |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Стул |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog_m ofisnye_kresla_dlja_personala/st |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Кулер для питьевой воды |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  |  | На усмотрение организатора |  | шт | 1/20 |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Тех.характеристики |  | Ед. изме рения | Кол-во |  |  |
| 1. | Аптечка первой медицинской помощи |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
|  | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии более 10-15 м от места проведения конкурса. |  |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента, рук (для всех участников) |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Раковина с водостоком |  |  |  | Для мытья рук и инструмента |  |  | 1 |
| 4. | Розетка у каждого рабочего места |  |  |  | Для подключения фена | шт |  | 1 |
| 5. | Огнетушитель порошковый |  |  |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | шт |  | 2 |

3.2. Студенты и специалисты

| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, инструменты, ПО, мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  |  | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Технические характеристики оборудования, инструментов и ссылка на сайт производителя, поставщика |  | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. |  |  |  | размер 900х600, материал МДФ (8 мм) |  | шт | 1 |
| 2 | Планшет (заготовка), подготовленный к работе. Смотреть схему |  |  |  | размер 1300х800, с подставкой 1450х800мм материал МДФ (8 мм) |  | шт | 1 |
| 3 | Мольберт Лира DINART |  |  |  | Для установки планшетов Высота h-175 c дополнительной широкой полкой |  | шт | 1 |
| 4 | Табурет или стул жёсткий для участника |  |  |  | для участника |  | шт | 1 |
| 5 | Стол для малярных работ |  |  |  | для участника,организация рабочего места,для колеровки красок |  | шт | 1 |
| 6 | Удлинитель |  |  |  | 7м,3розетки |  | шт | 1 |
| 7 | Фен строительный |  |  |  | для сушки поверхностей Мощность, Вт 1250-1750 |  | шт | 1 |
| 8 | Совок |  |  |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора |  | шт | 1 |
| 9 | Корзина |  |  |  | для уборки мусора, по усмотрению организатора |  | шт | 1 |
| 10 | Швабра-щетка с жёсткой ручкой |  |  |  | ля уборки мусора, по усмотрению организатора |  | шт | 1 |
| 11 | Валик малярный с ручкой |  |  |  | d=100мм, с коротким ворсом 50-60мм |  | шт | 2 |
| 12 | Валик малярный без ручки (съёмный) |  |  |  | d=6мм, с коротким ворсом 100мм |  | шт | 2 |
| 13 | Емкость для малярных составов |  |  |  | 0,5 литра с крышкой http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti- dlja-maljarnyh-rabot/ для колеровки составов |  | шт | 2 |
| 14 | Емкость для малярных составов |  |  |  | 1литр с крышкой http://www.220-volt.ru/catalog/emkosti- dlja-maljarnyh-rabot/ для жидких обоев |  | шт | 1 |
| 15 | Емкость для малярных составов |  |  |  | 0,2 литра для колеровки |  | шт | 10 |
| 16 | Набор художественных кистей номера: №8, №10, №12, №14, №18, №20, №22, №24, №26 |  |  |  | Для отводки и окраски |  | шт | 1набор |
| 17 | Циркуль |  |  |  | Для черчения |  | шт | 1 |
| 18 | Циркуль для меловой доски |  |  |  | На усмотрение организатора площалки |  | шт | 1 |
| 19 | Набор цветных карандашей |  |  |  | Для рисования контуров |  | щт | 1 |
| 20 | Набор спонжей |  |  |  | Для нанесения акрилового состава |  | шт | 1 |
| 21 | Губка хозяйственная 200х140х60 мм |  |  |  | Для нанесения акрилового состава на поверхность |  | шт | 1 |
| 22 | Кисть – ручник плоский |  |  |  | 50 мм, https://www.newe.ru/catalog/cat570.shtml |  | шт | 1 |
| 23 | Строительный нож |  |  |  | с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями https://www.newe.ru/catalog/cat547.shtml |  | шт | 1 |
| 24 | Ванночка (кюветка) малая |  |  |  | http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/ |  | шт | 1 |
| 25 | Ванночка (кюветка) средняя |  |  |  | http://www.220- volt.ru/catalog/emkosti-dlja-maljarnyh- rabot/ |  | шт | 1 |
| 26 | Линейка металлическая |  |  |  | 1метр |  | шт | 1 |
| 27 |  | Карандаш простой |  |  | https://www.newe.ru/catalog/cat231.shtml |  | шт | 1 |
| 28 |  | Рулетка |  |  | 3метра |  | шт | 1 |
| 29 |  | Ластик |  |  | Мягкий белый |  | шт | 2 |
| 30 |  | Ведро пластмассовое 12л |  |  | Для воды |  | шт | 2 |
| 31 |  | Фломастер/маркер |  |  | Для перевода рисунка |  | шт | 2 |
| 32 |  | Трафаретная пленка |  |  | . Для декоративной отделки поверхности. Размер трафарета не должен превышать 250х550мм пленка 350х650мм |  | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики | Ед. измере ния | Кол-во |
| 1 |  | Грунтовка или «Грунт глубокого проникновения» производства |  |  |  | акриловая глубокого проникновения, канистра 10 л | шт | 1/2 |
| 2 |  | Шпаклевка финишная готовая Шитрок - ведро 3,5л |  |  |  | Шпаклевка готовая к применению | шт | 1 |
| 4 |  | Шлифовальная бумага |  |  |  | лист формата А4 | лист | 1 |
| 5 |  | Дисперсионный краситель желтый |  |  |  | миксоль или пуфамикс –большой | шт | 1 |
| 6 |  | Дисперсионный краситель синий |  |  |  | миксоль или пуфамикс - большой |  |  |
| 7 |  | Дисперсионный краситель красный |  |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 8 |  | Дисперсионный краситель зелёный |  |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 9 |  | Дисперсионный краситель фиолетовый |  |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 10 |  | Дисперсионный краситель сиреневый |  |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 11 |  | Дисперсионный краситель черный |  |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 12 |  | Дисперсионный краситель черный коричневый |  |  |  | миксоль или пуфамикс – большой | шт | 1 |
| 13 |  | Акриловая белая краска на водной основе производства |  |  |  | 5 кг, для выполнения конкурсного задания | шт | 1 |
| 14 |  | Краска водоэмульсионна для покрытия планшетов |  |  |  | 14кг | шт | 2 на всех |
| 15 |  | Ткань вафельная – |  |  |  | Упаковка 50м,для уборки и вытирания рук | уп | 1 |
| 16 |  | Салфетки влажные |  |  |  | Для вытирания рук от краски | уп | 1 |
| 17 |  | Мусорные пакеты |  |  |  | Для кюветок | шт | 1 |
| 22 |  | Пленка для укрывки стола и пола |  |  |  | укрывная пленка для ремонта купить: 2 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках (yandex.ru) | шт | 1 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Тех. характеристики оборудования и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед.изме- рения | Кол-во |
| 1 |  | Перчатки тканевые |  |  |  | Защита рук | шт | 1 |
| 2 |  | Перчатки резиновые |  |  |  | Защита рук | шт | 1 |
| 3 |  | Спец одежда |  |  |  | Защита одежды и профессиональный вид | шт | 1 |
| 4 |  | Головной убор |  |  |  | Кепка или платок | шт | 1 |
| 5 |  | Обувь |  |  |  | Кроссовки или обувь на сплошной подошве (без каблуков) | шт | 1 |
| 6 |  | Кисти |  |  |  | Разных размеров | шт | 3 |
| 7 |  | Линейка 40см |  | Линейка прозрачная пластиковая или деревянная с держателем |  |  | шт | 1 |
| ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование ,мебель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед | Кол-во |
| 1 |  | Стол |  |  |  | http://www.interca.ru/catalog/ oup=2672,880х880х760 | шт | 2/5 |
| 2 |  | Стул |  |  |  | http://karkasmebel.ru/katalog ofisnye_kresla_dlja_personal | шт | 5 |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование |  | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  | Технические характеристики | Ед | Кол-во |
| 1 |  | Бумага А4 |  |  |  | На усмотрение организатора | уп | 1 |
| 2 |  | Ручка шариковая |  |  |  | На усмотрение организатора | уп | 1 |
| 3 |  | Блокнот |  |  |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 4 |  | Перчатки тканевые |  |  |  | Защита рук | шт | 2 |
| 5 |  | Перчатки резиновые |  |  |  | Защита рук | щт | 2 |
| 6 |  | Ноутбук или планшет |  |  |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное оборудование, средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели |  |  | тех. характеристики дополнительного оборудования и средств индивидуальной защиты и ссылка на сайт производителя, поставщика | Ед. измере ния | Кол-во |
| 1 |  | Часы электронные |  |  |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 2 |  | Ноутбук |  |  |  | На усмотрение организатора | шт | 2 |
| 3 |  | Принтер |  |  |  | ч/б и цветная лазерная печать, до 22 стр/мин, макс. формат печати A4 | шт | 1 |

| КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, мебель, расходные материалы (при необходимости) |  |  |  |  |  |
| 1 | Вешалка |  | http://karkasmebel.ru/katalog veshalki_dlja_ofisa/m - | шт | 5 |
| 2 | Стол переговорный |  | http://www.interca.ru/catalog/ oup=2672,880х880х760 | шт | 1 |
| 3 | Стул |  | http://karkasmebel.ru/katalog ofisnye_kresla_dlja_personal | шт | 1 |
| 4 | Кулер для питьевой воды |  | На усмотрение организатора | шт | 1 |
| 5 | Ячейки для хранения личных вещей |  | На усмотрение организатора | шт | 1/20 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИИ |  |  |  |  |  |
| Количество точек электропитания и их характеристики, количество точек интернета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая, холодная) |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Фото оборудования или инструмента, или мебели | Тех.характеристики | Ед. измере-ния | Кол-во |
| 1. | Аптечка первой медицинской помощи |  |  | шт | 1 |
| 2. | Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса. |  | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента,рук(для всех участников) | шт | 1 |
| 3 | Раковина с водостоком |  | Для мытья рук и инструмента |  | 1 |
| 4. | Розетка у каждого рабочего места |  | Для подключения фена | шт | 1 |
| 5. | Огнетушитель порошковый |  | Класс В - 55 В Класс А - 2 А | шт | 2 |

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий

4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозологий

|  | Площадь, м.кв. | Ширина прохода между рабочими местами, м. | Специализированное оборудование, количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место участника с нарушением слуха | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением слуха необходимо предусмотреть: а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации. |
| Рабочее место участника с нарушением зрения | 3000х1900 | 1,5 м | Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскопечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); - лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; б) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: - видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушением зрения, имеющего собаку-проводника, необходимо предусмотреть место для собаки-проводника; г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций; д) индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. |
| Рабочее место участника с нарушением ОДА | 3000х1900 | 1,5 м | Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов: а) увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами верстаков; б) для участников, передвигающихся в кресле-коляске, необходимо выделить 1 - 2 первых рабочих места в ряду у дверного проема; в) оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании. |
| место участника с соматическими заболеваниями | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также инвалидов вследствие других соматических заболеваний, предусматривают отсутствие: а) вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; б) тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации на площадке; в) превышения уровня шума на рабочих местах; г) нарушений уровня освещенности, соответствующей действующим нормативам. Необходимо обеспечить наличие столов с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стульев (кресел) с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки (в соответствии со спецификой заболевания). |
| Рабочее место участника с ментальными нарушениями | 3000х1900 | 1,5 м | Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно-психические заболевания: а) создание оптимальных и допустимых санитарно-гигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 - 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей). |

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий

5. Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий

6.Требования охраны труда и техники безопасности

1.1. К самостоятельной работе допускаются участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте. Перед началом соревнований главный эксперт проводит инструктажи для участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа:

• инструктаж по охране труда по программе «Организация безопасности труда»;

• инструктаж по охране труда по программе «Техника безопасности по работе с электроприборами»;

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать:

• инструкции по охране труда и технике безопасности;

• не заходить за ограждения и в технические помещения;

• соблюдать личную гигиену;

• принимать пищу в строго отведенных местах;

• самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению конкурсного задания;

1.5. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен известить ближайшего эксперта.

1.7. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.

1.8. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. На площадке при необходимости может присутствовать сурдопереводчик, тифлопереводчик, психолог. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.

1.9. Перед началом выполнения задания участники должны:

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования.

Подготовить рабочее место:

- Принять материал и оборудование;

• разместить инструмент и расходные материалы на ваше усмотрение;

• произвести подключение и настройку оборудования;

- Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе.

1.10. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

1.11. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:

1.12. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

• необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

• соблюдать настоящую инструкцию;

• соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений;

• поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;

• рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его скатывания и падения;

• выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;

1.13. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту

1.14. После окончания работ каждый участник обязан:

Привести в порядок рабочее место.

- Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

- Отключить инструмент и оборудование от сети.

- Инструмент убрать в специально предназначенное для